项目编号：0983-2021-2022

审核员监督审核记录（三）

企业名称：重庆星源玻璃器皿有限责任公司

审核员：                      审核日期：2022年10月31日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否确定顾客的测量要求 并转化为计量要求？ 测量管理体系是否满足顾客的计量要求？ 如何证明符合顾客规定的要求？ | 5.2 以顾客 为关注焦点 | 已确定顾客的测量要求并转化为计量要求。 生产部明确顾客对产品的要求，对产品进行工艺设计并协助相关部门进行计量要求导出。供销部通过顾客对产品反馈可证明符合顾客的要求。企业制造执行标准为GB4806.5-2016《食品安全国家标准 玻璃制品》GB/T4946-2016《玻璃器皿 高脚杯》GB/T4162-2011《玻璃杯》GB/T24694-2009《玻璃容器 白酒瓶》等计量要求已导出，测量设备已确认。 | 生产部、供销部（销售、采购） 财务部 | 否 |
| 1 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，供销部对主要外部供方进行了评价，查看2022年5月对重庆质信诚计量检测技术有限公司、重庆市计量质量检测研究院第二分院深圳中电计量测试技术有限公司、的评价记录，符合要求。 | 供销部（销售、采购） 财务部 | 否 |
| 2 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。 | 供销部（销售、采购） 财务部 | 否 |
| 3 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 该企业是重点用能单位，企业能源消耗主要是天然气、电、水2021年全年用电用水共折合标煤1.054万吨。 | 行政部 | 否 |
| 4 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进出用能单位应配备3台件，实际配备3台件，配备率满足要求。 企业进出次级用能单位应配备6台件，实际配备6台件，，进出重点耗能设备应配备27台件，实际配备27台件，配备率满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 5 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业配备的电能表精度等级为1.0级，水表为2.0级，燃气表为0.5级，满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 行政部 | 否 |
| 6 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业配备能源计量器具是由当地供电，供水，供气部门进行检定/校准。 | 行政部 | 否 |
| 7 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用抄表方式采集。并进行统计平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报报表测量数据一致性，证明企业能源测量数据来自测量设备。 | 财务部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查230ml卡拉壶产品的销售合同，合同编号CQXYZ20221009Z02，签订时间2022年10月9日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 | 、 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行