项目编号：0167-2020-2022

审核员监督审核记录（一）

企业名称：山东胜利通兴石油装备科技有限公司

审核员：_______________

审核日期： 2022年08月27日 上午至2022年08月27日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。 企业组织机构没有变更。 企业产品没有增加。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查计划》1份，计划日期为2022年1月-6月，查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出内部客户满意度调查表5份，外部客户满意度调查表2份，2022年顾客满意度为98.2%。已达到目标值。 企业本次无新增测量过程。企业共识别测量过程58个，包括4个关键测量过程为“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管牙型高度测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”，重要测量过程30个，一般测量过程24个。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 | 管理层 技术科 办公室 质检科 供销科 生产科 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了4项质量目标。查《2022年测量管理体系质量目标分解计划》，办公室分解了3项、技术科分解了5项、质检科分解了2项、供销科分解了2项、生产科分解了1项。已将目标分解到5个部门。符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》和《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业完成对2021年9月-2022年度7月质量目标完成情况的统计分析工作。均已完成目标值。 | 管理层 办公室 质检科 技术科 供销科 生产科 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年6月6日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及5个部门负责人汇报了体系运行情况。共输入8项评审的内容，覆盖了一年来的覆盖了2022年度测量管理体系运行情况、质量目标完成情况报告、人员能力评价情况、关键测量过程控制情况及内外部顾客满意等方面。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 技术科 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有106台测量设备，包括9台强检设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 抽查《测量设备台账》上型号规格为CJW-6000的“荧光磁粉探伤机”，校准日期为2022年03月07日；查测量设备“游标卡尺”，计量编号为14060342,其校准证书上校准日期为2022年4月17日、查编号为0703209876、测量范围（0-200）mm的“深度游标卡尺”，校准日期为2022年4月17日、查编号为000004419300007，型号规格为（0-1000）μm的“覆层测厚仪”，校准日期为2021年09月09日，均已完成溯源并已粘贴计量确认标识。校准机构为“山东龙成检测技术有限公司（注册号CNAS L12930）” ；查测量设备台账中周期间隔与校准证书相符。符合要求。 查“外螺纹螺距量规”、“牙高样板”、“内螺纹螺距量规”，校准机构“江苏大公计量校准技术有限公司”，已完成溯源。符合要求。 查编号为15L15206，型号规格为（0-100）kN的“柱式称重传感器”，校准日期为2021年09月09日，校准机构为“北京市计量检测科学研究院”，已粘贴计量确认标识，符合要求。 查《2022年8月温度/湿度记录表》、《仪器设备维护保养记录表》，测量设备使用环境条件满足要求。 抽查10份检定校准证书，均在有效期内，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查生产科套管车间储气罐（压力罐使用登记编号为FR2513）已于2022年3月28日办理停用，查《测量设备停用申请表》，该储气罐上出厂编号为R19287的压力表已于2022年03月29日办理了停用申请，查现场该压力表未粘贴“停用”状态标识。不符合认证审核准则GB/T19022-2003 标准条款“6.2.4标识”的要求。 | 质检科 生产科 | 不符合01 |
| 5 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 查《检测设备合格供方台账》，企业本年度无新增测量设备供方。 查企业提供的原材料《合格供方名录》，入账的主要合格供方为16家。抽查《合格供方定期评价表》及资质资料，企业已完成对外部供方的资质、供货能力、产品实物质量等方面的持续评价，资料和相关记录齐全。 查检定校准服务的《合格供方台账》，企业的检定/校准服务供方共5家。2022年度新增2家校准服务机构为“深圳市计量质量检测研究所”、“北京市计量检测科学研究院”。查《检定校准服务供方资质调查评价表》和《检定校准服务供方评价表》5份，企业已对检定校准服务方“江苏大公计量校准技术有限公司”、“山东龙成检测技术有限公司”、“莱州市计量测试所”、“深圳市计量质量检测研究所”、“北京市计量检测科学研究院”的资质和能力完成了评价。符合要求。 | 质检科 供销科 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管牙型高度测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 查关键测量过程“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管牙型高度测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”使用的测量设备，包括编号为6627 的“内螺纹牙高量规”、 编号123099的 “外螺纹螺距量规”、编号CGK1-623的“牙高样板”， 校准日期均为2021年11月05日， 编号14060342的“游标卡尺”，校准日期均为2022年4月17日，校准机构均为“江苏大公计量校准技术有限公司（注册号CNAS L8174）”。查《计量确认过程验证记录表》，均已完成验证，验证方法内容正确，验证结果符合要求。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。查《测量设备停用申请记录表》1份，使用部门生产部已于2022年3月29日对储气罐停用而导致压力表停用办理了申请停用手续。符合要求。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增测量过程。 企业共识别测量过程58个，包括4个关键测量过程为“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管牙型高度测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”，重要测量过程30个，一般测量过程24个，均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 查《测量过程识别控制一览表》一份，已识别测量过程并对测量设备进行了确认，查编号为001的《计量确认过程验证记录表》，关键测量过程名称为 “接箍牙型高度测量过程”，被测参数要求为“牙型高度1.41（+0.03/-0.04）mm”，测量设备为出厂编号6627 的“内螺纹牙高量规”，已对关键测量设备和被测参数要求进行了计量验证，验证结果符合要求。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的“接箍牙型高度测量过程”、“油管螺纹锥度测量过程”、“油管牙型高度测量过程”、“油管接箍镗孔直径测量过程”的控制规范，已对规范进行有效控制。见《测量过程控制检查表》 抽查了关键测量过程“接箍牙型高度测量过程的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“接箍牙型高度测量过程的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《接箍牙型高度测量过程不确定度评定报告》。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2022年度测量管理体系内部审核计划》，于2022年5月27日-5月28日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业5个职能部门进行了全要素的审核。对企业内部审核发现1个次要不符合项为6.4外部供方。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作，不符合项于2022年6月5日已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 技术科 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“接箍牙型高度测量过程的监视记录及控制图，图中显示已对“接箍牙型高度测量过程进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 技术科 质检科 生产科 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查企业提供的使用的编号为190672的“外加厚油管螺纹工作塞规”， 证书编号为“JDSG/LGS-20071008号,校准证书日期为2020年07月21日。查看仪器上有 “封存”标识，封存日期为2020年11月20日。查其“测量设备台账”，该仪器的管理状态为登记为“在用”，与实际管理状态信息不相符。不符合认证审核准则条款“6.3.1测量设备”的要求。”。审核组查看了企业提供的“测量设备台账”及不符合整改完成资料，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质检科 办公室 生产科 供销科 技术科 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项，企业内审中发现的1项不符合项, 经验证不符合项均已分析原因并完成了整改。符合要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质检科 办公室 生产科 供销科 技术科 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业有9台强制检定测量设备。 查储气罐“压力表”检定证书编号：L4-20220518035，出厂编号为2021030333，检定日期：2022年,5月18日，有效日期：2022年11月17日。检定机构为“莱州市计量测试所（计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2015）370605）”，符合要求。 查《27/8"不加厚油管加工工艺卡》、《接箍螺纹检测记录》、《接箍磁粉探伤记录》、《接箍最终检验记录检验记录》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 技术科 质检科 技术科 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 办公室 供销科 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年能耗为：电：1208431度；水：1045吨,共消耗148.6吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 办公室 生产科 | 否 |
| 16 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查供销科提供的《2022年销售合同台账》1份，查《合同评审表》1份，产品为“接箍”，评审时间为2021年11月7日。查《采购订单》，合同签订时间为2021年11月8日。查《2022年顾客财产登记表》，发货完成时间2022年1月25日。已进行生产并完成发货。 查《合同评审表》1份，产品为“油管、套管等”，评审时间为2022年2月20日。查《加工定作订单》，合同签订时间为2022年2月21日。查《2022年顾客财产登记表》，发货完成时间2022年1月10日，已进行生产并完成发货。 供销科接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产销售。符合要求。 | 供销科 | 否 |