管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及 条款 | 受审核部门：生产部 主管领导/陪同人员：沈庆科/杨金云 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：文波 审核时间：2022.8.16 |  |
|  |  | 审核条款： QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.3基础设施、7.1.4过程运行环境、8.1运行策划和控制、8.3产品和服务的设计和开发、8.5.1生产和服务提供的控制、8.5.2产品标识和可追朔性、8.5.4产品防护、8.5.6更改控制 EMS/OHSMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2.1环境/职业健康安全目标、6.2.2实现环境/职业健康安全目标措施的策划、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应， |  |
| 部门及人员的职责和权限 | QEO5.3 | 部门负责人：沈庆科，介绍说，部门人员共12人。 部门主要职责包括: 负责基础设施管理控制、产品的设计开发、生产和服务提供的控制、产品检验，不合格品管理 环境因素、危险源辨识和控制，生产过程运行的环境和安全控制，应急预案并实施预案的紧急演练等 生产部上述作用和职责、权限基本得到有效沟通和实施。 | 符合 |
| 目标及方案 | QEO6.2 | 查有公司级管理目标，并按照部门对目标进行分解，有目标管理管理规定，规定了目标的分解及考核的具体方法。 部门主要目标 1、生产工艺贯彻执行率100% ； 2、生产设备设施完好率97%以上； 3、产品一次交验合格率97% 以上； 4、职业病发病为0； 5、火灾、触电、机械伤害事故为0； 6、固废分类处置率100%； 查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人； 2022年1月-2022年6月，考核目标均已全部完成。 | 符合 |
| 基础设施 | Q7.1.3 | 查见《设备控制程序》有效文件，规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制。 1、公司为确保质量、环境管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括数控折弯机、冲床、剪板机、钻床、激光切割机等生产设备；游标卡尺、钢卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。 查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。查见2022年“设备保养记录表”，表中有列入各台设备进行管理，并对每台设备专人管理，每月填写各设备保养记录、保养日期、保养人。 查看到2022年5月设备保养记录，设备名称：折弯机，编号：PR6 ，保养项目：清洁、各按键功能、润滑、查看设备运行状况、安全性等，设备管理人员：刘淇、敖爱平等。 查看到2022年7月设备保养记录，设备名称：激光切割机，编号：750W，保养项目：清洁、各按键功能、润滑、查看设备运行状况、安全性等，设备管理人员：刘淇、敖爱平等。 查看到其他设备的设备保养记录表，进行了设备维护保养。 2、查特种设备：现场未见使用特种设备。 现场观察到上述生产设备及辅助设备运行状态正常。 基本符合要求。 | 符合 |
| 过程运行环境 | Q7.1.4 | 公司租用生产厂房约3000平方用于生产和办公，公司办公场所和生产场所均环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。 查公司生产办公面积适宜；车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮、组装、检验等工序分区域划分，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。生产区域原料存放区、生产加工半成品、产品等分区域放置，标识明确，现场巡视发现车间现场、仓库等区域/场所有按规定要求配备灭火器、安全通道畅通，现场观察到操作工按章作业，生产秩序良好。车间现场工作环境基本满足要求。 各部门办公室区域分区设置，配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；查见配置有灭火器，状态良好；监控摄像头运行正常；禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；办公环境安静，无明显噪声和废气；办公室现场工作环境基本满足要求。 过程运行环境基本满足要求。 | 符合 |
| 生产运行的策划和控制 | Q8.1 | 公司主要从事骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产； 介绍说，各产品虽然名称不一样，实际为统一用途产品，均为金属框架结构，用的角花图案按客户需求不一样。 主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、GB/T 13667.1-2015钢制书架 第1部分：单、复柱书架、GB/T13667.3-2013钢制书架 第3部分：手动密集书架、GB/T 13667.4-2013钢制书架 第4部分：电动密集书架及顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等等指导文件进行生产销售，查见编制了相应的过程文件：编制了作业指导书、过程检验规程等指导产品生产和确定产品的接收； 查见编制了相关产品的工艺流程如下： 下料——冲压、冲孔——折弯——组装——检验——包装——入库。 关键过程为下料、冲压/冲孔、折弯等过程，按作业指引要求控制尺寸、开口位置及大小等。 无特殊过程。 工艺同去年一致，无变更。 明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥97%；客户满意度大于95分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。 生产设备：数控折弯机、冲床、剪板机、钻床、激光切割机等生产设备； 监测测量设备：卡尺、钢卷尺等； 为实现产品质量目标配置了相应人员（如关键岗位上岗前经过岗前培训等） 编制了相应的作业文件：设备安全操作规程、工艺流程。 记录：策划有内部审核检查表、首末次会议记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。 介绍说，无外包过程。 策划的输出适合于组织的运行。 制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。 | 符合 |
| 产品和服务的设计和开发不适用确认 | Q8.3 | 不适用GB/T19001-2016标准8.3条款。 公司按照顾客要求，国家或行业相关标准、客户要求及传统工艺进行骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产，其生产过程不涉及GB/T19001-2016/ISO 9001：2015标准中8.3条款内容，其不适用的要求不影响组织确保其产品和服务合格的能力和责任，对增强顾客满意也不会产生影响. 不适用合理。 | 符合 |
| 生产和服务提供的控制 | Q8.5.1 | 公司进行骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）的生产。主要采购购买各原材料，进行加工、组装作业及成品检验。 公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产计划单： 产品名称 型号规格 单位 数量 订单编号 骨灰盒存放架 单穴400*600*330 门 336 AX2022080101 骨灰盒存放架 单穴430*300*300 门 810 AX2022081501 ......等等 生产负责人沈庆科介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。 为生产过程提供了适宜的设备及环境。 配备了胜任的人员，如：生产负责人沈庆科，有较丰富的管理经验和专业技术水平。 现场查看到骨灰存放架的生产过程。 查看到公司主要部件基本外购铝板、铝型材、镀锌板、子母锁、合页、拉杆、角花、螺丝等。 骨灰盒存放架（福寿架、万佛墙、牌位架）产品结构形状基本一致，都属于金属框架加上储存盒，区别主要在于规格尺寸、颜色、装饰面板的不同。 1.剪板下料工序，为骨灰盒存放架/福寿架产品（430* 350*330mm）箱体部件进行下料，设备激光切割机，左右板（409*2340*0.5mm）、托板（423*455*0.5mm），背板（426*2336*0.5mm）等，尺寸偏差小于1mm，实测符合，操作人邹文超。 2. 冲压工序，正在为骨灰存放架（430*330*500mm）的左右板1（409*2340mm），设备压力机，专用模具（压印图案莲花），位置偏差小于 0.2mm，自检图案是否正确、是否有压破压歪等不良，检验符合要求后，流入下一工序，操作人敖冬梅。 3.打孔工序，正在为万佛墙（180*60*280）中的左右板进行打孔，设备钻床，孔径4.2mm，偏差小于0.1mm，实测4.16mm，符合要求，操作人姜素芹。 4.折弯工序，正在加工骨灰存放架/福寿架（430*350*330）顶板进行折弯，专用模具，设备折弯机，四边折弯（7、11、29.7、29.8mm），偏差小于0.5mm，实测（7.04、11.02、29.78、29.76mm），自检尺寸及外观无毛刺、无变形等不良，符合要求后流入下一工序，操作人熊菊花。 5.装配/组装工序：正在组装存放架（430*350*330）门，将角花放入门上对应孔位，使用胶锤将门及角花装配紧固，要求组装后平整；在门上安装合页，在固定孔位处使用铆钉进行固定，固定部位无松动，无少件，操作人：谢雪兰。现场观察操作符合， 6.包装工序：将存放架门板等部件先检查外观等无不良后，放入专用泡沫内，使用缠绕膜进行缠绕固定打包，放置在卡板上存放。操作人：罗国兵。 通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。 组织生产过程的控制符合标准规定的要求。 | 符合 |
| 标识和可追溯/产品防护 | Q8.5.2 Q8.5.4 | 公司在《管理手册》文件中对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定； 产品标识主要通过划分区域、生产工艺记录、检验记录等进行标识，生产加工过程中和产品监视和测量过程中有采取适当的方式对产品进行标识（含检验状态），标识有确保唯一性，当有追溯性要求时，可确保在必要时进行追溯。 生产车间原材料分类分区放置在指定仓库、产品标识方法得当、未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。 产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（手动搬运、收到叉车+托盘等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。 原材料依据不同的类型和防护要求进行防护运输，产品运输要求包装等。 各原材料分类堆放；摆放整齐。 生产质量通过生产人员按生产日期、订单号等生产记录实现追溯。 未发现不同类型和状态产品发生混淆现象。标识和可追溯性基本符合标准要求。 产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备（手动搬运、收到叉车+托盘等）、贮存场所，保持标识完整、清晰。 现场查看叠放整齐，无明显因防护损坏的现象。 产品防护措施得当，贮存环境适宜，产品防护基本符合要求。 | 符合 |
| 更改的控制 | Q8.5.6 | 生产部负责人介绍，当内外部环境(如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等)有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。 | 符合 |
| 环境因素/危险源辨识与评价 措施的策划 | EO6.1.2 EO6.1.4 | 查看到，公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。 查见“环境因素辨识和评价表”，生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、模压折弯、钻孔、试组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。 查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：固废/危废排放、噪音、潜在火灾发生等，明确控制措施和责任部门，基本合理。 序号; 环境因素; 发生部位; 环境影响/性质; 时态/状态; 管理方式. 1; 固体废物排放; 边角料、包装袋、生活垃圾; 污染水体、土地; 现在/正常; 加强环保管理制度的建设，项目产生的固边角料、包装袋分类回收处理、生活垃圾让环卫工人进行处理. 2; 潜在火灾; 车间、库房 、办公; 污染空气，危及生命、财产; 将来/异常; 应急预案. 3; 噪声排放; 设备运行; 噪声污染; 现在/正常; 通过厂房屏蔽、基础减震的方法、厂区噪声较小；. 查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击、高温作业中暑、高温烫伤、交通意外伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、噪音伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。 序号; 活动、产品或服务; 危险源; 可导致的事故; 控制措施. 1; 生产和办公室用电; 操作不当; 造成火灾、触电伤亡事故; 管理方案. 2; 原料的运输、仓储和使用过程; 管理操作不当或意外事故; 造成火灾、人身伤害; 管理方案. 3; 机械伤害; 意外掉落; 意外事件造成人身伤害; 加强自我保护意识、应急预案. 4; 噪音伤害; 设备故障噪音大; 影响人身伤害; 加强设备维修保养、佩带防护用品. 以上危险源识别基本全面，评价基本合理。 控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。 | 符合 |
| 环境和职业健康安全运行控制 | EO8.1 | 编制了与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、应急准备和响应控制程序、安全操作规程、设备管理制度、生产生活固废垃圾处理作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。 1、废水管控： 公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放。 2、废气管控： 无。 3、噪声管控： 公司主要使用的压力机、折弯机、冲压机进机加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。 员工佩带耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。 公司办公及组装过程中，噪声不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。 4、固废管控： 公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定； 生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。 生产过程中的无危废。 办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。 完成情况：于2021年8月至2022年7月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。 提供了2021年8月至2022年7月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。 5、能源资源管控： 生产过程注意节水、节电、节约镀锌板、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。 6、产品生命周期的环境管控： 公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时镀锌板、铝材等还可以回收再利用。 7、安全防护： 对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞等劳保用品。 8、潜在火灾管控： 公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。 9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。 10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。 11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。 12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。 13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。 生产部已经按照体系的要求进行策划控制。 14巡查办公区/厂区： 企业生产厂区位于江西省樟树市药都北大道89号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。 主要危险源：火灾，触电、噪音伤害、机械伤害等 重要环境因素：火灾，噪音伤害、固体废弃物的排放等 现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。 各区域安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。 现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。 生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。 冲压工序、折弯等工序选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大。 冲压工序：员工按工艺要求进行操作，技能熟练，查看到设备进行了保养，填写了相关保养记录，了解到作业员敖冬梅知道一定的安全防护及应急知识，佩戴了防护用品耳塞，掉落的边角料，进行了收集，基本符合要求。 激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员邹文超知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。 查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用螺丝刀、胶锤等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。佩带了手套等进行防护。拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。 目前温度较高，从配电线中迁出了电线通电风扇进行环境降温，布线基本合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。车间管理人员重点跟进检查，确认用电安全情况。人员离岗后，回收电线及关闭配电箱，同企业进行了交流，安全用电等管理要求。 使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。 查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识； 各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求； 办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。 办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。 现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。 查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。 办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。 办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。 车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。 | 符合 |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，，提供了应急预案演习记录 生产部参与了公司组织的相关火灾、触电、机械伤害应急预案演练，提供了演练记录。 经演练表明公司制定的应急预案符合公司实际要求，不需要进行修订。 查看到各区域内有配备消防设施，状态有效。 查到“2022年消防器材检查记录”，每月度对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常，检查人敖爱平等。 消防器材完善、良好。 自体系运行以来尚未发生紧急情况。 | 符合 |

说明：不符合标注N