项目编号：0874-2021-MMS-2022

审核员现场审核记录

企业名称：福建畅联电子有限公司

审核员：伍光华                               审核日期：2022.08.17

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系近一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2021年3月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 1 加强了测量过程的管理，对人员进行了培训，提高了产品检验能力。 2 加强了计量设备的管理，增添生产设备，生产环境得到改善，产品的质量和产量有显著。 企业2021-2022年有未有顾客的投诉。企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照和组织机构未发生变化。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 2 | 企业制定的质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及6项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查行政部《目标分解表》，2022年7月1日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年7月25日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理陈道国主持，由管理者代表陈晓峰汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了的《外部供方控制管理程序》文件。技术部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备由三明市计量所和深圳市汇科计量检测技术有限公司进行溯源。技术部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 根据《计量标识管理程序》要求， 编号：11102311 涂镀层测厚仪，B类测量设备，经深圳市汇科计量检测公司2022.5.5校准，设备上已粘贴确认合格标签。 编号：CLDZ 指针式万用表，B类测量设备，经深圳市汇科计量检测公司2022.5.5校准，设备上已粘贴确认合格标签。 符合标准和公司文件要求。 查《测量设备管理台账》，《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有52台件测量设备。测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 公司的测量过程对环境无特殊要求。 游标卡尺（0-150mm）；经三明市计量所2022.4.22检定； 钢卷尺，经三明市计量所2022.4.22检定； 见《测量设备溯源抽查表 》。 查生供部，编号5-0621兆欧表，经三明市计量所2022.4.13检定； | 生供部、 质检部、技术开发部 | 是 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认管理控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查2022年5月20-30日《计量确认过程验证记录》抽5份，测量过程名称、验证项目： 计量器具名称、校准结果、测量过程技术要求、验证过程记录、确认结果确认人、确认日期等设备的计量确认记录表，符合要求。 | 生供部、 质检部、技术开发部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程识别出23个测量过程，测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。对重要测量过程：从动磨辊直径测量过程进行了计量确认。查测量过程《DJ-2插座安装板支架尺寸测量过程控制规范》。 | 生供部、 质检部、技术开发部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 现场抽查了DJ-2插座安装板支架尺寸测量过程控制规范测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生供部、 质检部、技术开发部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021年全年及2022年至今未发生顾客投诉、申诉；企业顾客满意度测评满意率98%。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年6月11日组织了公司2022年测量管理体系单体系内审，内审分2个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于6月12日完成整改。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年的审核，抽查质检部提供的编号202105290036《进货检验记录》--冷轧板，检验项目：厚度、尺寸等，没有确认结果等信息,不符合GB/T19022-2003 标准6.2.3条款。经现场验证，已按要求整改，符合要求。 2022年内审开出不符合，6月12日已完成整改，经验证满足要求 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查企业建立《持续改进控制程序》中的纠正和预防措施管理文件中纠正措施和预防措施办法，满足标准要求。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具,无定量包装产品。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电， 2021年消耗18.59吨标煤,不是重点用能单位 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 16 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于： 用于企业形象广告宣传： | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查，2022年8月1日与新疆鼎汇皓弘石化设备有限公司签订合同编号SXDH2022-060，双回路恒电位仪等产品的销售合同。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 综合部、 技术开发部、生供部 质检部、营销部 | 否 |