| 福建畅联电子有限公司测量管理体系技术文件 DJ-2插座安装板支架尺寸测量计量要求的导出 | 文件编号： FJCL-JL-SX-2020-02 |
| --- | --- |
|  | 页码： 第 1 页 共 1 页 |

一、被测对象要求：

DJ-2插座安装板支架尺寸测量尺寸要求为75+0.2 mm

测量最大允许误差：△允 =T× 1/3 =0.2×1/3=±0.067mm（取1/3）

二、生产过程的测量要求

DJ-2插座安装板支架尺寸测量在测量过程中，长度控制范围75mm,公差±0.2mm ，环境条件为现场环境温度、湿度≤52%。

三、生产过程的计量要求

1、测量范围

正常测量情况下，长度测量控制范围75mm，测量范围应该延伸一段范围，因为测量设备的最低端和最高端是测不准的，测量范围应选有一定的余量，测量范围选在（0-150）mm。

2、最大允许误差

正常测量过程中, 长度测量控制的变动范围为75mm,最大允许误差应是允许控制的变动范围的1/3至1/10,取1/3,则最大允许误差为: 0.2/3=0.067mm

四、测量设备的计量要求

1、测量设备的量程

测量设备的测量范围应该覆盖测量过程的测量范围，所以其标准范围可以选择(0-150) mm 游标卡尺，量程为0-150mm

2、测量设备的准确度等级

测量过程的最大允许误差是±0.005，测量范围为（0-150）mm，最大允许误差≤0.067游标卡尺。

五、配置测量设备的计量特性

现场配置的测量设备测量范围为（0-150）mm，最大允许误差为±0.01mm游标卡尺，实际按照校准结果确定是否满足测量过程的计量要求。

编制：缪静            审核：钱刘金             批准：陈杨

编制日期：2022.1.10                           实施日期：2022.1.11