高度控制测量过程有效性确认记录

记录号: XD-001

| 测量过程编号 |  | 27 | 测量过程名称 | 25腰轮壳体销孔直径测量过程 | 测量过程规范编号 | XDYB/CL-PT-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 品质部 | 测量项目 | 直径 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：三坐标 测量方法：用三坐标测量25腰轮壳体销孔直径，测定3次，取平均值； 环境条件：20°C±2°C,湿度≤70%； 测量软件；有 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2022年6月11进行3次检测，25腰轮壳体销孔直径测量平均值5.003mm。 2022年6月12日再进行3次测量，25腰轮壳体销孔直径测量平均值5.002mm。 测量过程的不确定度为U=0.001mm， k=2。 E= =0.7≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.6.12 |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |