项目编号：0061-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏通鼎宽带有限公司

审核员：                                      审核日期：2022.08.20

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查1、生产部编号为508C0293的插回损测试仪2022年06月19日检定合格。 查2、质量部出厂编号为3043的接地电阻测试仪2022年06月27日检定合格. 现场标识、台账信息和证书一致。 查3、设备部编号JC-179数字式噪音计2022年6月22日检定合格。 提供了监视和测量设备台账，进行了A、B、C分类管理，其中A类14件（其中强制检定11个）、B类89件、C类114件，合计：217件。实验室环境条件满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部、生产部、设备部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：“喷涂厚度”测量过程，为关键测量过程，要求已识别，测量设备经检定，并满足测量过程预期使用要求。，计量要求导出及验证方法正确，验证满足要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、生产部 |  |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 共有40个测量过程，5个关键测量过程，余下35个测量过程都为一般的测量过程。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 质量部、生产部 |  |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了喷涂厚度、回波损耗（UPC）、光缆外径等关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 见附件1《测量不确定度评定报告》。 | 质量部、生产部 | 无 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水、天然气，2021年全年消耗电量26320971kWh，水44628t天然气103033Nm3，合计耗能464.34tce。 不是重点耗能企业。 | 设备部 | 无 |