项目编号：0162-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏凤灵钢琴有限公司

审核员：                       审核日期： 2022年08月28日上午~08月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由泰兴市产品质量综合检验检测中心检定或校准，使用符合要求。 测量设备的量值溯源满足要求，详见量值溯源抽查表。 查：生产部（组装车间）钢直尺，编号FLGQ-006，检定日期：2022.07.25， 有效期：2023.07.24； 查：生产部（抽湿房）温湿度计，编号FLGQ-012，检定日期：2022.07.25， 有效期：2023.07.24； 查：生产部（组装车间）钢卷尺，编号FLGQ-010，检定日期：2022.07.25， 有效期：2023.07.24； 查：质管部游标卡尺，编号FLGQ-002，检定日期：2022.07.25，有效期：2023.07.24； 查：质管部标准砝码，编号FLGQ-011，检定日期：2022.07.25，有效期：2023.07.24； 查《测量设备台账》共12台件测量设备，无强检计量器具，现场测量设备的有关信息和检定/校准证书台账信息一致,符合标准要求。 测量环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有测量过程9个，3个关键测量过程，6个重要测量过程。没有新增关键测量过程，配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确。 抽查《计量确认一览表》、《计量器具验证记录》，关键测量过程测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，计量验证记录内容正确，测量设备检定证书有效，使用的测量设备均已检定/校准，证书有效，设备贴有计量确认合格标识，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》. 查：《弦轴直径测量过程》测量过程，测量要求为弦轴直径,识别正确，所用计量器具为数显卡尺：编号：FLGQ-003，检定证书编号：422001853-002，由泰兴市产品质量综合检验检测中心出具检定证书。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 技术设备部 质管部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查企业《测量过程及控制一览表》，没有新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程《弦轴直径测量过程》，有《弦轴直径测量过程控制规范》、《高度控制测量过程有效性确认记录》，并按企业文件要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确，详见高度控制有效性确认附件。 企业配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确，测量人员持证上岗，测量环境条件符合要求。 企业对列入体系管理的测量过程，测量设备、计量确认过程进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量过程按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。 | 技术 设备部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了弦轴直径测量过程等关键测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，溯源管理较好。 依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，该企业的测量设备中，没有属于强制检定的测量设备。 产品无定量包装产品。 | 技术 设备部 质管部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业不是重点能耗单位，主要耗能有电、水，查：2021年1-12月所用电、水，全年消耗电量22911.5 kWh，水1299.7t，合计耗能3.1 tce。，符合GB17167-2006的要求。 | 技术 设备部 | 否 |