项目编号：0124-2020-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：赢胜节能集团股份有限公司

审核员：                          审核日期： 2022年08月29日上午~08月29日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由中国赛宝实验室计量检测中心、苏州莱测检测科技有限公司、广东精衡检测科技有限公司检定或校准，使用符合要求。 查：制造部（橡塑车间）游标卡尺，编号YBKC-5，校准日期：2022.08.02， 查：制造部（橡塑车间）温控仪，编号T21021000002，校准日期：2022.08.02； 查：制造部（橡塑车间）电子平台秤，编号DZPTC008，校准日期：2022.08.02； 查：质管部钢卷尺，编号011555，校准日期：2022.06.15； 查：实验室分析天平，编号B919636校准日期：2022.03.22； 查：《测量设备台账》，编号ACM/JL-SC-06 ReV.C ,共191台件测量设备，其中A类9件，B类182件 。现场测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致，符合要求。 实验室配置空调、温湿度计，并且进行温湿度记录，环境条件满足要求。 | 质管部 制造部 （橡塑车间 ） | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有一般测量过程83个，14个关键测量过程，69个重要测量过程。 抽查《计量器具验证记录》、《计量确认一览表》，关键测量过程测量要求识别正确，计量要求导出及验证方法正确，计量验证记录内容正确，测量设备校准证书有效，使用的测量设备均已校准，校准证书有效，设备贴有计量确认合格标识，测量设备满足预期使用要求。详见附件《计量要求导出及验证记录表》。 查：《表观密度称重测量过程 》测量过程，所用计量器具：电子天平， 编号：S-095，校准证书编号：1TA21000536-007,校准日期：2021.11.23， 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 质管部 制造部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业《测量过程及控制一览表》，没有新增关键测量过程，查已识别的关键测量过程《表观密度称重测量过程》，有《表观密度称重测量过程控制规范》，关键测量过程测量设备均经中国赛宝实验室计量检测中心校准，并按公司文件要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。（见附件） 详见高度控制有效性确认附件。配备的测量设备都经过检定/校准，验证方法正确,，测量人员已培训，测量环境条件符合要求。 对列入体系管理的测量过程的测量设备、进行了计量确认，对关键测量过程进行了控制，测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备按控制规范规定的频次进行持续监视、统计、记录。（见附件） | 质管部制造部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了表观密度称重测量过程等关键测量过程不确定度评定，评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质管部 | 否 |
| 5 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查相关检验记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。 该企业的测量设备中，依据《市场监管总局关于调整实施强制管理的计量器具目录的公告》（2020第42号）的规定，该企业的测量设备中，没有属于强制检定的测量设备。 无定量包装产品。 | 质管部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业通过能源管理体系认证，证书号04321En0062R0M-0；企业主要耗能有电、水，查：2021年1-12月所用电、水，全年消耗电量22911.5 kWh，水64930t，合计耗能689.15tce，不是重点能耗单位，符合GB17167-2006的要求。 | 制造部（动力能源部） | 否 |