项目编号：0934-2021-2022

审核员监督审核记录二组（远程）

企业名称：山东金麦材料科技股份有限公司

审核员：__ ______________

审核日期： 2022年09月15日上午至2022年09月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 本年度无新增测量设备，共有1938台测量设备纳入到测量设备管理体系管理。 查出厂编号为PG-JC-12/64860-01，型号规格为32-07-00-0004的摆式摩擦系数测定仪，校准日期为2022年05月25日，校准机构为“中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司”。 查器具编号为H09060，型号规格为YTH-4C的厚度测定仪，校准日期为2022年05月23日，校准机构为“广州广电计量检测股份有限公司”。 上述两台测量设备均有计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查品管部检测中心2022年8月份的《检测环境监控记录表》，记录的环境温湿度均满足要求。 | 品管部 生产部 设备部 技术部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 抽查关键测量过程“成品的厚度测量过程”计量要求导出和验证记录，测量要求识别正确；所配备的测量设备已校准并进行了计量确认和验证。验证方法正确，测量设备的配备合理，符合要求。 企业对验证不合格的测量设备做出了停用并维修后再检定/校准、或做报废处理的规定。 | 品管部 设备部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次无新增关键测量过程。 查企业本次共识别了主要产品的测量过程382个，其中关键测量过程8个，重要测量过程50个。查已识别的关键测量过程“成品的厚度测量过程”的计量要求导出方法正确，配备的测量设备已校准并进行了计量验证，验证方法正确，验证结果为符合。 经查，企业能按照控制规范的要求对测量过程进行有效控制。对“成品的厚度测量过程”进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并按照规定的频次对测量过程进行持续监视。见附2《测量过程监视记录及控制图》，见附3《测量过程有效性确认表》，符合要求。 企业编制了《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。抽查《成品的厚度测量过程不确定度评定报告》，评定方法符合要求，见附1《测量过程不确定度评定报告》。 | 品管部 生产部 设备部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查企业委外的检定校准服务方为：“烟台市计量所”、“国家条码质量监督检验中心”、“广州广电计量检测股份有限公司”、中国建材检验认证集团（山东）计量检测有限公司”。抽查8份测量设备检定/校准证书，量值溯源符合要求。签章资质有效，符合要求。 | 品管部 生产部 设备部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | 能源管理 | 企业主要耗能为电、气、水。2021年全年用气113.64万立方米，用电1975.3万千瓦时，用水49780吨。共计折合3857.32吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 设备部 生产部 | 否 |