项目编号：0103-2020-2022

审核员现场审核记录一

企业名称：徐州徐工施维英机械有限公司

审核员：  吴素平                                              审核日期2022年09月21日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况，对投诉的处理情况。产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 抽查企业2022年5月份的顾客投诉情况共四起，主要是供应商产品、备件的及时性方面的投诉，没有因测量不准引起的投诉。企业目前尚未接到客户在产品质量、贸易交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 | 质量保证部 技术中心 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查 A/02版Q/XGSJ 2G018-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标八项一致，有具体指标可测量，查《计量工作质量目标及统计表》，2022年（1-8）月份的质量目标由质量保证部统计考核，均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求的适应性、有效性及对持续运行的控制。 | 质量保证部 技术中心 | 否 |
| 4 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次内审，于2022年04月（13-14）日，组织了质量、环境、职业健康安全、测量管理体系四体系一起内部审核，对各体系涉及的所有部门进行了全要素的审核，审核组检查了企业内审计划表、会议签到表、内审检查表、内审报告等记录规范、信息内容填写完整，测量管理体系不符合项，其中测量体系发现了一个次要不符合项，在规定时间内采取了纠正措施，验证有效，已关闭。 企业于2022年05月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业王贵总经理主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，并形成了管理评审报告，管理评审输出二项事项，并以公司下发通知的形式，对二个输出项进行整改，目前正在整改过程中，满足要求。 | 质量保证部 | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查对列入体系管理的高控测量过程按《测量过程控制规范》的要求进行监视，见附件销轴表面粗糙度检测过程的《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 质量保证部 | 否 |
| 6 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年度对企业外审中发现不符合情况及纠正措施有效性的验证： 查：质量保证部的《测量软件清单》中对结构分厂对置式落地铣镗加工中心配置的西门子840D加工测量软件未识别，不符合要求不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003 6.2.2软件的要求。 企业采取的纠正措施：检查了企业提供的《数控机床数控系统测量软件台帐》共94件、及置式落地铣镗加工中心配置的西门子840D的《数控系统、验证/测试记录表》，于2021年11月进行了验证，验证人：赵猛，软件验证结果正常，并经相关部门进行会签，满足要求。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认采取措施有效。以上不符合项已整改完成，同意关闭。 | 质量保证部 | 否 |
| 7 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审、外部审核等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量保证部 | 否 |
| 8 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查了相关部门质量记录，记录中基本均能采用法定计量单位，技术中心提供的技术文件《检验技术规范》有个别法定计量单位（电流200-620mA、气压0.85±0.05MPa）等书写不规范，已和企业相关人员进行了沟通，企业准备以审核中的问题编制整改措施表一并进行纠正措施，企业的产品不是定量包装产品，企业的强制检定计量器具共11 台件，主要是企业最高计量标准器及贸易结算的电子汽车衡和安全防护的压力表，抽查了编号201210138（0-1.6）MPa，1.6级，检定日期2022年07月25日，有效期至2023年01月25日；编号Q00559-6DV,规格SCS-100，电子汽车衡，检定日期2022年04月27日，有效期至2023年04月26日；满足要求。 | 质量保证部 技术中心 | 否 |
| 9 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传、内部管理提升及项目申报等，企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 | 质量保证部 | 否 |
| 10 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构均无变化。 | 质量保证部 | 否 |