项目编号：0818-2021-2022

审核员远程审核记录

企业名称：岐山振兴现代锻造有限公司

审核员：                               审核日期： 2022.9.7

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 一年内，公司日常运行中生产、经营、安全、销售及行政管理方面，未出现违反法律、法规问题或重大事故发生,满足要求。主要产品为陕西法士特齿轮集团公司配套件加工，技术部按图纸技术要求识别了测量要求并转化为计量要求；顾客对产品质量反馈信息满意。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司《管理手册》规定了公司的管理方针及测量体系5项质量目标与管理方针一致。已分解到各部门和生产车间共有5项指标可测量，每半年由综合办统计考核，查2022年1-8月的统计结果均达到目标要求。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 公司于2022年7月25日进行了测量管理体系管理评审由最高管理者总经理刘保良主持各个部门汇报了体系运行一年的情况，管理者代表蔡会敏作了体系运行的总结报告并对下一年度测量管理体系的运行做出了安排。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 该公司未建立计量标准，质管部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《合格供应商名录》，企业测量设备均送至中国航发南方工业有限公司计量实验室进行校准，质管部对其资质、授权范围等进行了确认。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》，公司主要测量设备有千分尺、游标卡尺和万能角度尺等共有计量器具48台件。 测量设备均已纳入测量设备台账管理。 抽查，出厂编号H119985，游标卡尺，B类测量设备，经设备中国航发南方工业有限公司计量实验室校准。设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号173830，千分尺B类测量设备，经设备中国航发南方工业有限公司计量实验室校准，设备上已粘贴确认标签。 抽查，出厂编号163389，游标万能角度尺，B类测量设备，经设备中国航发南方工业有限公司计量实验室校准，设备上已粘贴确认标签。符合标准和公司文件要求。 详见《测量设备量值溯源抽查表》 该公司对测量环境无特殊要求。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程的测量要求识别正确，配备的外径千分尺 ，已验证，验证方法正确，未出现不合格测量设备。详见《计量要求导出验证记录表》。 查生产部，编号：2023001热电偶，经2022年6月8日校准，6月12日确认满足要求； 查杠杆百分表，编号：21002794707温控表，经2022年6月8日校准，6月12日确认满足要求； 查技术质量部，编号：21002794707，杠杆百分表，经2022年6月8日校准，6月12日确认满足要求； | 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 2022年未增加新的关键测量过程，提供《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过程不确定度评定正确。详见附件《测量不确定度分析报告》。 | 技术质量部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业每年对陕西法士特齿轮集团公司发出满意度调查函，反馈信息均为满意 | 综合办 技术质量部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 于2022年7月12-13日 ，组织了公司测量管理体系内部审核，管理者代表蔡会敏为审核组长，对公司行政部、生产部、技术质量部、供销部和生产车间进行了审核，共发现了1个不符合项，并在7月20日完成了整改。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 抽查12JSD200T-1707030副箱驱动齿轮外径测量过的监视每月进行一次。 | 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 2021年审核时开出一个次要不符合项，“检查时发现技术质量部使用的编号为9062439型号为(35-50)㎜的内径百分比使用的是校准证书，未做确认。”企业对不符合组织了纠正，1.建立了监视制定完善了计量确认记录；2.对相关人员进行培训避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 2022年内审发现的不符合项均完成了纠正并采取了纠正措施，整改符合要求。2022年度未发生不合格测量过程和不合格测量设备。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2022年管理评审提出的改进措施均已落实。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业无强检计量器具。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 2021年度能耗78吨标煤，配备了2台电能表精度等级0.5和1.0级满足GB/17167的要求4.3条款。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 16 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场记录。满足要求。 | 供销部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 证书用于企业宣传和投标。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |
| 18 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查，2022年3月20日与宝鸡法士特齿轮有限责任公司签订合同编号BFCGXZ20220320，锻造件、铸造件、机械零配件等产品的销售合同。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 综合办 技术质量部 生产部及 生产车间 | 否 |