附表 3

大宗原（辅）材料出入库称重测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 |  | 大宗原（辅）材料出入库称重测量过程 |  |  |  | 归口部门 |  |  | 经营部 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对产品质量的影响程度 |  | 一般 □ 重要 √ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量参数 |  | 顾客要求 |  | 测量设备 |  | 测量范围 |  |  | 分辨力 | 等级/允许误差/不确定度 |  | 设备计量确认状态 |
| 重量 |  | 称重准确 |  | 电子汽车衡 |  | （0-100）t |  |  | 20kg | Ⅲ级 |  | 合格 |
| 测量过程 的影响量 |  | 传感器参数、温湿度、防震防尘、电磁场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程控制要求 |  | 测量设备 |  | 月度核查 √ 抽检 □ 功能性检查 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 操作人员 |  | 资质: 培训上岗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 培训: 岗前培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环境要求 |  | 温湿度: √ |  |  | 电磁场: √ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防震防尘: √ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量方法 |  | 比对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备是否受控：在有效期内 ☑、 超期□ ； 过程控制方法是否足够: 足够☑、 不够□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 过程有效性确认记录： 分别用一台编号001858和另一台编号Q00646-6EP的电子汽车衡进行有效性比对。两台汽车衡全部经2021年11月18日检定，III级合格。证书号分别为：BJHQ20211006号和BJHQ20211007号，检定单位：青海标检计量检测有限公司。 2022.3.26，用同一车货，第一次在001858电子汽车衡称Y1=33.16t；，第二次在Q00646-6EP电子汽车衡称Y2=33.16t； 2022.8.28，用同一车货，第一次在001858电子汽车衡称Y1=33.18t；第二次在Q00646-6EP电子汽车衡称Y2=33.16t； Y1的平均值为33.17t; Y2的平均值为33.16t 公司大宗原（辅）材料出入库控制过程扩展不确定度U=0.064t, k=2 =0.11< 1 当En≤1时, 测量过程有效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 | 王鲸 |  | 批准 |  | 李龙 |  |  | 日期 |  |  | 2022年8月28日 |  |

记录保存期：3年