[image: image1.png]


   

[image: image2.png]JER



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0100-2018-2022
审核员现场审核记录

企业名称：徐州徐工随车起重机有限公司
审 核 员：                                             审核日期：2022年9月9日 
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查现场8台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由江苏省测绘仪器计量中心、徐州市检验检测中心、江苏创测检验认证有限公司符合要求。
查；随车分厂出厂编号：PL1707791，证书编号22LX918073789扭力扳手尺，检定日期日期：2022.01.06，有效日期：2023.01.05;
查：专用车分厂塞尺，出厂编号18007608 证书编号：22CD918118200检定日期：2022.06.14，有效日期：2022.12.13;
查：结构分厂外径千分尺，出厂编号94196，证书编号：22CD918091562检定日期：2022.03.21，有效期：2023.03.20 
    查: 品质管理部便携式三坐标，编号R10-02-12-43357,证书编号：22CD818072326,校准日期：2022.06.03;
查：品质管理部充电式旋转磁场探伤仪，出厂编号：DX-20082018,证书编号22LX918078531,校准日期：2022.02.26;
查《测量设备台账》，共1003台件测量设备，无强检，现场所查测量设备有标识，信息和检定证书台账信息一致，环境满足要求。符合标准要求。
	品质管理部

各分厂
	否

	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	企业未新增测量过程，抽查关键测量过程，销轴硬度检测过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（手动洛氏硬度计）经徐州市检验检测中心检定，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见销轴硬度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。
企业没有经验证不合格的测量设备。
	品质管理部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视
	企业识别112个测量过程，其中关键2个，其余为重要和一般.关键过程销轴硬度检测过程，编写了控制规范，能按照控制规范要求进行控制，检查了手动洛氏硬度计测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》、《测量过程有效性确认记录》附件
	品质管理部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	企业编制了《测量不确定度评定管理程序》

查销轴硬度检测测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	品质管理部
	否

	5
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	该企业的测量设备中，无强制检定的测量设备。
查相关检验记录、技术文件、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。符合计量法制要求。
	品质管理部
	否


 1 / 2

