编  号：0625-2022

审核员现场审核记录

企业名称：河北恒源线缆有限公司

审核员：              审核日期：2022年09月16日下午~09月17日全天

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准 条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。询问质检部经理史亚楠，能清楚回答出自己的工作职责。 企业把原材料进厂检验、生产过程控制和成品检验等测量过程列入体系管理。符合要求。 | 管理者代表 办公室 质检部 生产技术部(生产车间)供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？了解并满足顾客的计量要求。是否提供满足顾客要求的证据？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业建立测量管理体系，运行情况正常，质检部共识别10个测量过程，其中铝丝（单丝）直径检测、镀锌层重量检测2个关键测量过程，“铝丝（单丝）直径检测”测量过程为高控测量过程。企业对测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别。满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，对测量过程的控制和监视，满足顾客计量要求。 企业已经组织人员识别了顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制及相应的记录，能够提供满足顾客要求的证据，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量很好，在产品质量、物料交接、能源、安全管理等方面一直未有顾客投诉。通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，发放调查表6份，回收6份，内部顾客满意度为100%，企业产品质量较好，在产品质量、安全、现场管理等方面一直未有顾客投诉。 | 办公室 质检部 生产技术部(生产车间) 供销部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的三个部门。办公室负责组织各部门质量目标的实施，质检部对各部门落实质量目标进行督促检查。有具体指标可测量，企业按月统计2022年3月至今，均能达标。 | 办公室 质检部 生产技术部(生产车间) 供销部 | 否 |
| 4 | 企业测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 企业制定了《人力资源管理程序》和《管理手册》企业规定了各部门测量体系人员职责。编制了测量人员情况一览表制定各类人员能力要求。抽查了企业制定的2022年员工培训计划，已按培训项目进行分类，有全员学习时间表，抽查测量体系知识培训记录，有培训签到表，有培训记录，通过提问考试进行评价。满足目标要求。 | 办公室 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系《管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。 抽查生产技术部提供的GB/T 1179-2017《圆线同心绞揽空导线》；GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》，现行有效，符合要求。 抽查企业编号HY/B -016《试验设备操作规范汇编》，现行有效，符合要求。 | 办公室 生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。企业目前没有测量软件。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为3年。 抽查生产技术部（生产车间）现场型号：ZC-YJV22的0.6/1kV及一下电力电缆成品检验记录，检验内容：绝缘厚度、内衬层厚度、护套厚度、电缆外径等，检验日期：2022.9.13，检验员：孟森林，结论：合格。查型号：H/4(A6)，电工圆铝杆检验原始记录，检测内容：式样直径、伸长率、电导率等，检验日期：2022.9.11，检验员：孟森林，结论：合格。记录编号、信息、保存期限等符合要求。 | 质检部 生产技术部 (生产车间)供销部 | 否 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了《测量设备环境控制程序》，规定了对环境条件的要求及控制程序。 抽查7台测量设备，送河北省计量监督检测研究所、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准，均在有效期内。 查由“湖南航测检测技术服务有限公司”出具的校准证书1份，被校准设备名称/编号：电子万能试验机/2923，型号规格 ：LDS-05，校准日期：2022.3.09，证书编号：HC2203090304，符合要求。 企业建立《测量设备台账》，查质检部测量设备台账，没有标注计量特性，不符合GB/T 19022-2003标准中 6.3.1测量设备 条款的规定要求。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 次要不符合01 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4 外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。质检部负责对测量设备检定/校准的外部供方进行选择、确认评价，供销部对采购测量设备的外部供方进行评价。 抽查河北省计量监督检测研究所、湖南航测检测技术服务有限公司的评价记录。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1 计量确认 | 查：高控测量过程《铝丝（单丝）直径检测测量过程》,导出计量要求并进行了验证，验证方法正确。 企业编制《不合格管理控制程序》来规范对验证不合格的测量设备的处置。 抽查：关键测量过程《铝丝（单丝）直径检测测量过程》要求识别正确，验证方法正确。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：企业编制《测量过程及控制一览表》对测量过程设计进行管理，并对产品生产加工过程中的测量过程进行了识别，质检部共识别10个测量过程，其中包括铝丝（单丝）直径检测、镀锌层重量检测2个关键测量过程，查关键测量过程《铝丝（单丝）直径检测测量过程》，受控，编制《铝丝（单丝）直径检测测量过程控制规范》进行连续监控，并绘制了控制图，绘制方法正确。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》，文件满足标准要求。 重点抽查了《铝丝（单丝）直径检测测量过程》测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 13 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 抽查《顾客满意度调查表》，发放调查表6份，回收6份，内部顾客满意度为100%。公司目前没有客户投诉。符合要求。 | 生产技术部 (生产车间) 办公室 供销部 | 否 |
| 14 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业制定《不合格管理控制程序》对出现不合格测量过程，进行有效性确认。经确认不合格，由质检部人员负责标识、记录、隔离处置并做好记录。并进行自查，及时进行纠正。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 15 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业关于纠正预防措施控制按照测量管理体系的《持续改进控制程序》执行，纠正和预防措施的办法满足要求。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 16 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为水和电。2022年3月至今，消耗电和水总计折合为41.6吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 办公室 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查型号：T2的《铜杆检测报告》均能正确使用法定计量单位。企业有2台件强制检定计量器具，已纳入测量设备台账管理，企业经营业务不属于定量包装产品。 | 质检部 生产技术部 (生产车间) | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。 | 办公室 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业使用2.0级的DTZ341型三相四线智能电能表1块和2.5级旋翼式水表1块。测量设备准确度等级满足标准要求。 | 办公室 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，水表由当地供水部门统一管理。 | 办公室 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 能源数据每月抄表，能源报表数据可追溯到现场测试记录。满足要求。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 办公室 | 否 |