附3

测量过程有效性确认记录

| 关键测量过程编号 |  | 2022-01 | 测量过程 名称 | 冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程 | 测量过程规范编号 |  | GQ/CL-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 理化计量实验室 | 测量项目 | 冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：数显卡尺，测量范围（0-200）mm，最大允许误差±0.03mm，不确定度U=0.02mm,k=2。 测量方法：GQ/CL-10《冷镦工序螺栓帽头对边宽度尺寸检测过程控制规范》 环境条件：（20-25）℃，湿度<80%RH 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看数显卡尺，检定日期为2022年03月07日。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： （1）2022年03月18日，用数显卡尺对被测件进行5次检测，平均值为y1=23.848mm； （2）2022年09月10日，用数显卡尺对被测件进行5次检测，平均值为y1=23.860mm； 测量过程的扩展不确定度为 U=0.04 mm（k=2）， En=0.20<1 当En<1时，此测量过程有效。 确认人员： 刘磊 日期：2022年9月10日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |