附3

铁附件（横担）孔径尺寸检验测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | XB-2022-01 | 测量过程 名称 | 铁附件（横担）孔径尺寸检验 | 测量过程规范编号 |  | XB-CLGL-2022-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产技术部 | 测量项目 | 检测尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0-150）㎜游标卡尺 测量方法：游标卡尺测量采用直接接触法，将游标卡尺置于被测样品表面上，按照游标卡尺操作规程要求进行孔径测量，游标卡尺显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复测量法对铁附件（横担）孔径尺寸检验测量过程进行有效性确认： 1)、2022年3月16日 用游标卡尺对铁附件（横担）孔径尺寸检验进行5次检测，平均值为=17.45㎜ 2)、2022年3月18日 用游标卡尺对铁附件（横担）孔径尺寸检验进行5次检测，平均值为=17.48㎜ 测量过程的扩展不确定度U=0.12㎜ k=2， E n=¦ ¦ /U E n=¦17.48-17.45¦/（1.414* 0.12）=0.18㎜﹤1 当E n≤1时 该测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.3.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |