项目编号：0139-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：淮安市迅腾教学设备有限公司

审核员：                                         审核日期： 2022.9.27

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜和有效，符合体系要求。 测量设备、器具正常，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面稳定，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标。查公司年度质量目标完成情况统计了6项测量管理体系质量工作目标。考核指标可测量。 年度质量目标“a) AB类测量设备受检率100％；b) 不存在不清晰的计量确认记录；c)测量过程失控不超过一天 ；d）不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格；e)计量人员培训率100％，f)顾客满意度达95。 查见6项质量目统计至目前，已完成。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年8月18日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理宋平安主持，由管理者代表成晓芹汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的现场计量器具管理包括标识要规范有效、配备人员的综合能力要进一步提升二个方面的问题提出了整改措施。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了XT-CMMS.13《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。查企业对检定校准机构苏州艾凯艾计量校准技术有限公司服务供方已进行资质项目确认。对常用计量器具实施定点采购。目前供方与上年度无变化进行年度确认。 | 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制《测量设备台账》， 抽查企业编号162的（0～200）mm游标卡尺、编号为106的5m钢卷尺、编号169的TCS-500电子秤等测量设备由苏州艾凯艾计量校准技术有限公司进行检定/校准，且均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》 测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 制定计量确认程序，查见企业编制了测量设备台帐，进行分类管理。生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成。测量设备满足测量过程预期使用要求。 抽查：聚丙烯配料称重计量验证：配料称重控制要求为：(50±0.5)kg，配备的电子秤MPE:±0.1kg，2021.11.15由苏州艾凯艾计量校准技术有限公司进行校准。验证方法正确，验证满足要求。 抽查学生公寓床水平性误差检测计量验证，要求水平性≤±1.5mm，配备的钢直尺苏州艾凯艾计量校准技术有限公司进行校准，其U=0.10mm (k=2)。测量设备已进行计量验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 公司对发现的不合格的测量设备，单独存放，或经确认后降级使用。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程。 对关键测量过程进行了梳理,其中涉及关键参数、原材料、加工过程和成品检测相关的过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查关键测量过程聚丙烯配料称重、学生公寓床水平性误差检测等测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了XT-CMMS.17-2017《测量不确定度评定管理程序》抽查测量过程配料（聚丙烯）称重测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了顾客满意度调查报告，通过发放调查表进行，本次顾客满意度为99%，内部顾客满意度通过例会交流进行。 | 供销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司2022年7月15日，组织了公司测量管理体系审核，内审组对公司4个职能部门和生产车间进行了全要素的审核，共开出了1不符合项，于7月19日完成整改。 | 管理层 质检部 生产部 供销部 行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了XT-CMMS.19《测量管理体系监视管理程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度监督审核未开具不符合项。 查企业编制的XT-CMMS.20《不合格控制管理程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现1个不符合项，进行了整改。企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足XT-CMMS.22《纠正措施管理程序》要求。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 无强制检定设备,管理符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电为主，少量用水。2021年全年折合耗能约4.1吨标煤，不属于重点耗能企业。企业只有电表和水表各一件由供电公司和自来水公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。配备和管理符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书主要用于在企业形象，广告宣传；促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。 | 供销部 | 否 |
| 17 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：安康新区第一小学护眼灯项目合同书，项目编号HTXH[招]2022-001，签订时间2022年1月28日。其中明确了技术要求服务承诺等条款，企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 质检部 供销部 | 否 |