项目编号：0634-2022

审核员远程审核记录

企业名称：保定京阳立津线缆制造有限公司

审核员：                       审核日期：2022年9月27日-9月28日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是生产电线电缆的企业，主要产品2021年产值1.5亿元。 公司管理者代表牛永辉， 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质检部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、生产过程检验及产品出厂检验。 公司目前管理还存在主要问题企业体系刚刚建立还需加强培训学习，公司规划希望通过体系文件的实施和质量目标的考核来实现，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及质检部 生产部（生产车间） 综合部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质检部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。管理者代表8职能，计量职能部门 质检部的20项职能。相关部门综合部的8项职能。 | 管理者代表/综合部 质检部 生产部（生产车间） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业原材料进厂检验、生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量比较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 管理者代表/ 综合部 质检部生产部（生产车间） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业已建立《计量目标管理程序》规定了公司的计量方针及5项质量目标，企业目标已分解，2022年3月至现在各部门质量目标完成比较好均能达标符合要求。 | 管理者代表 综合部 质检部生产部（生产车间） | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月13日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表、 综合部 质检部 生产部（生产车间）销售部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员100人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职责管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 综合部 编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业制定了2022年度测量人员培训计划，已完成2项，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 综合部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为GB/T17048-2017架空绞线用硬铝线、 GB/T14049-2008 额定电压10kV架空绝缘电缆等标准有效；受控状态满足要求。 抽查质检部门编号为JY/JS05-05-02名称：额定电压1，kV及一下架空绝缘电缆，编制：牛志刚，审核：梁东坡，日期：2020年9月30日，现行有效，受控较好。 | 综合部 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业目前暂无测量软件。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》。抽查质检部提供的出厂检验记录，编号：20220312025,名称：铜芯聚氯乙烯绝缘护套，，检验项目：绝缘最薄厚度，绝缘厚度，导体材料，最少单根数量等，记录保存期限、记录清楚无涂改等符合文件要求。 | 质检部、生产部（生产车间）综合部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了原材料进厂检验、过程检验和成品检验等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备管理目录》《测量设备台账》质检部负责测量设备全过程管理。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序》文件。 销售部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质检部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托保定市计量测试所、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。 | 质检部 销售部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 查测量设备计量确认记录，抽查1-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法的记录信息是否完整。 | 7.1.4计量确认过程记录 | 企业建立测量设备计量确认明细表、计量确认过程验证记录表和测量过程及控制一栏表，企业对测量设备进行确认。 抽查JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验及JKLYJ-1-120导体外径检测测量相关记录：计量要求导出和计量验证记录表、测量过程控制检查表、测量过程有效性确认记录。查企业测量设备：数字投影仪，编号：12096型号规格 ：JT300S1505校准日期：2022年3月25日，记录内容完整，满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 16 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 7.2.2测量过程设计 | 企业建立了《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了9个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验及JKLYJ-1-120导体外径检测测量》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质检部 | 否 |
| 17 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了JKLYJ-φ2.96铝丝直径检验及JKLYJ-1-120导体外径检测测量等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 生产部（生产车间） | 否 |
| 18 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至保定市计量测试所、湖南航测检测技术服务有限公司检定/校准。抽企业测量设备工频火花机，编号171104。型号：JFe-T16检定日期为2022年3月25日，符合要求 | 质检部 | 否 |
| 19 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者代表、质检部 | 否 |
| 20 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。顾客满意度为98% 采用问卷调查等方式对内部顾客满意度进行调查。发出5张收回5张满意度100%符合要求。 | 质检部 生产部（生产车间） 综合部 销售部 | 否 |
| 21 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月28日组织了公司测量管理体系内审，内审分2个组，对公司4个部门进行了全要素的审核，共开出了1个不符合项，于8月29日完成整改。 | 管理者代表、综合部 质检部 | 否 |
| 22 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量管理体系审核和监视管理程序》 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 质检部综合部 | 否 |
| 23 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项能查找原因，按期整改关闭。企业暂无不合格的测量，符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 24 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 质检部 综合部 | 否 |
| 25 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业有2台件测量设备列入强制检定，随机抽查5台件，溯源管理较好。符合要求。查编号：2104171名称：额定电压0.6/1kV交联聚乙烯钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆;规格型号：N-YJV22-0.6/1kV4X240,检验机构：国家特种电线电缆产品质量检验中心（安徽），检验时间2021年5月26日符合要求。 | 质检部 综合部 | 否 |
| 26 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业电线电缆的销售合同，编号：SGHAWZ00HTMM2200285签订日期2022.4.7，产品名称：架空绝缘电缆等。企业对应的销售产品涉及企业自己生产的产品，电线电缆等产品在生产过程中对应的测量过程和测量设备，已纳入测量过程控制一览表中管理，测量设备的配备可满足产品的检验要求。 | 销售部 | 否 |