附件：

GNSS接收机测量基线长度过程不确定度评定报告

1.被测对象：基线长度测量

2．测量方法

2.1《工程测量规范》GB 50026-2020  。

2.2 环境要求：常温

2.3 测量设备：中海达GNSS接收机F200，标称精度为5mm，检定精度为4.0mm； 测量范围：0.04～61km

3.测量过程

测量在标准检定场上进行, GNSS接收机天线应严格整平对中,对中误差应小于1mm,天线定向指标线指向正北,天线高量取至1mm,2台或多台仪器同步观测4颗或以上卫星，接收卫星信号1小时。

4.测量不确定度的评定

4.1 A类评定标准不确定度UA的计算

当完成被评定对象全部校准项目、且校准合格后，或评定对象处于检定/校准合格的周期内，根据顾客或实际使用的要求，进行9次重复检测，以获得A类评定标准不确定度分量.

根据实际情况，本次选取GNSS接收机测量基线长度作示值重复性测量，得到的测量数据，A类标准不确定度在重复条件下，连续使用DUMMY方法进行9次测量，得到的数据如下表：

| 次数n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 305.115 | 305.112 | 305.111 | 305.114 | 305.113 | 305.112 | 305.116 | 305.111 | 305.115 |

被测试测量值的平均值：305.113m

单次重复性测量值的实验标准差：

0.6mm

4.2 B类不确定度分量的计算

5.2.1 GNSS接收机引入的不确定度分量UB

由GNSS接收机检定证书的信息已知，误差为4.0mm

UB＝＝ 4.0/＝2.31

5.2.2其他环境条件、测量方法、人员操作等因素带来的影响甚微，可以忽略不计。

5.3合成不确定度Uc的计算

综合以上分析，由于各分量彼此独立，则合成不确定度：

Uc＝= ≈2.39mm

6.扩展不确定度的计算

取包含因子k=2，置信概率95%，得

U=K* Uc=22.39=4.78mm

7. 测量不确定度的报告与表示：

U=4.78mm，k=2

评定人： 	2021.11.2