项目编号：0104-2019-2022

审核员监督审核记录

企业名称：宝武特种冶金有限公司

审核员：                                          审核日期：2022.10.13

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业一年来在测量体系管理方面取得了哪些成绩？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是制造特殊钢材的生产、经营和服务企业。主要有镍基和铁基合金、钛及钛合金、结构钢、轴承钢、不锈钢、工模具钢、精密合金等产品的，年产量60亿。 通过制定运营管理手册和测量体系文件、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过科技质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力，制定了各部门职责。满足市场需要，过去一年公司对法律法规进行了重新识别，新增21个高度控制过程，对3台汽车衡进行了无人化司秤改造，并代表钢铁冶金行业参与了由北京国标联组织的计量（管理）绩效评价团体标准的起草，在计量领域提升企业形象。 | 管理者代表 | 否 |
| 2 | 在测量管理体系中所承担的部门职责？ 是否有必要的资源？ | 5.1计量职能 | 公司在运营管理手册中规定了装备保障部是测量管理体系的主管部门，负责公司测量管理体系的运行和管理，部门配备了20个计量人员。公司在宝武特冶［2018 ］1号《关于明确宝武特种冶金有限公司组织机构及职责分工的通知》对各部门的职责进行了分工。 | 装备保障部 | 否 |
| 3 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 计量确认与测量过程计量要求的导出是否满足顾客要求？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司规定科技质量部负责提出产成品检测的测量过程，各厂提出现场生产过程的测量过程，安全能环部提出气体报警的测量要求，装备保障负责提出产成品的测量过程。目前公司根据顾客要求共辨识了31个高度控制测量过程，进行计量要求的导出、不确定度的评定，满足顾客要求。 | 装备保障部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定了质量目标?是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？ | 5.3质量目标 | 公司制定了4个测量管理体系目标指标： 1、测量设备受检率：100%；完成受检率100%。 2、测量设备验证合格率≥98%；完成合格率为99.9%。 3、测量过程期间核查实施率：100%；完成实施率为100%。 4、高度控制测量过程有效率：100%；完成率为100%。 均完成，符合要求。 | 装备保障部 | 否 |
| 5 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业制定了《运营管理手册》和12个程序文件，已基本覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。所有有效文件发布在公司管理网站上，供需要者查阅。抽查《测量设备管理程序》GQZ08001于2020年2月21日发布实施的，管代于2020.2.21审批签发，文件受控有效。 | 装备保障部 | 否 |
| 6 | 是否有本部门用于测量过程和结果计算中用的测量软件清单？ 软件使用前是否有软件测试和确认记录、存档是否符合要求？ | 6.2.2软件 | 公司制定了《测量软件管理实施细则》GQS-11-01-005，于2018年9月30日发布实施。查软件备份清单，如特冶感应1#研磨机PLC程序进行了备份、功能正常。 | 装备保障部 | 否 |
| 7 | 是否建立并保持文件化的记录管理程序，确保记录的标识、储存、保存期限等符合规定要求？是否有记录清单？抽查2～3份记录的填写、计量单位和保存是否符合规定？ | 6.2.3记录 | 公司制定了《电子文件和记录控制程序》GQZ03027 抽查记录 1、《宝武特种冶金有限公司计量技术文件评审记录》GQS-11-001-02A,保存期限5年。 2、GQS-11-001-03A《计量技术文件审批表》,保存期限5年。 3、GQS-11-01-005-01A《计算机测量系统管理明细台账》，保存期限为3年 | 装备保障部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？抽查企业2台件测量设备是否有计量确认状态标识？使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 公司制定了《测量设备管理程序》GQZ08001，装备保障部共有3台强制检定测量设备，抽查其中二台： - 编号为37FW360001电子汽车衡，测量范围为（0～100）t，精度等级为Ⅲ级，Q类管理，12个月计量确认间隔，粘贴Q类计量合格标识，现场环境常温，符合要求。使用计量标准设备砝码，测量范围1000kg，M12级，共有112个。 - 编号为37FW360003电子汽车衡,测量范围为（0～50）t，精度等级为Ⅲ级，Q类管理，12个月计量确认间隔，粘贴Q类计量合格标识，现场环境常温，符合要求。使用计量标准设备砝码，测量范围1000kg，M12级，共有112个。 | 装备保障部 | 否 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查外部供方清单《合格供应商名录》共有4家，并于2021.12.22进行了《计量检校外部供方资质及计量保证能力评估表》GQS-11-01-004-01B对以上4家供方进行了评价,总的评价分在97分以上，均为合格。抽查合格供方：上海博尼计量测试有限公司，证书号：CNAS L4511，2028.6.1，主要是长度类、理化类、电磁类的测量设备进行校准，符合要求。 | 装备保障部 | 否 |
| 10 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ | 7.1.计量确认 | - 抽查装备保障部测量设备台账，共有三台电子汽车衡，计量确认计划为2022年6月实施，已完成检定。抽查其中二台： - 1、编号为37FW360001电子汽车衡，测量范围为（0～100）t，精度等级为Ⅲ级，12个月计量确认间隔，于2022.6.17由上海市宝山区计量质量检测所实施检定，证书号为22014919671，检定合格。 - 2、编号为37FW360003电子汽车衡,测量范围为（0～50）t，精度等级为Ⅲ级，12个月计量确认间隔，于2022.6.17由上海市宝山区计量质量检测所实施检定，证书号为22014919668，检定合格。 | 装备保障部 | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | - 公司于2021年12月进行了内部顾客满意度调查，查《内部用户满意度评价表》GQS-11-01-002-01B,装备保障部共对各部门进行了问卷调查，部门未对调查结果进行评价、分析。 | 装备保障部 | 建议 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | - 公司通过内、外部审核、现场检查，实现对体系的监视活动。公司这次疫情期间也有封闭生产的，对在疫情期间不能按周期检校的设备且又继续使用的，对这些设备的检测数据可能出现的不正确所带来的风险未进行风险评估，没去追溯和评估疫情期间在用测量设备过期未捡的检测数据的可靠性。 | 装备保障部 | 建议 |
| 13 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 2022年体系监视活动中、内审、外审过程中发现的不合格：监督审核未开出不符合项。 1、抽查现场发现的不合格测量设备，编号为50LH180003测厚仪，在2022.6.13点检时发现数据无法正常显示，立即进行了禁用，填写了《不合格评定、纠正、预防报告》GQZ08004-01A，进行了原因分析和风险评估.符合要求。 2、去年内部审核发现5个不符合项，公司均已实施整改，如：编号为02FP090550压力表，不合格退检。未按要求进行原因分析和风险评估。经查现已补写了《不合格评定、纠正、预防报告》GQZ08004-01A，并进行原因分析和风险评估.符合要求。 | 装备保障部 | 否 |
| 14 | 纠正措施和预防措施是否形成文件？企业对内外审中发现不合格是否采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业制定了《纠正和预防措施控制程序》GQZ06008,纠正措施和预防措施办法满足标准要求。查2021年外部审核共提出了5个建议项，均实施了整改，如：精密合金的在线测厚仪不符合溯源要求，公司已送博尼计量测试有限公司进行校准。证书号为20220613-1-48001。 | 装备保障部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定测量设备是否按计划实施检定。 | 计量法制要求 | 企业规定了264台件测量设备列入强制检定，随机抽查2台件，溯源管理较好。 - 1、编号为37FW360001电子汽车衡，测量范围为（0～100）t，精度等级为Ⅲ级，于2022.6.17由上海市宝山区计量质量检测所实施检定，证书号为22014919671，检定合格。 - 2、编号为37FW360003电子汽车衡,测量范围为（0～50）t，精度等级为Ⅲ级，于2022.6.17由上海市宝山区计量质量检测所实施检定，证书号为22014919668，检定合格。 | 装备保障部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | - 公司销售的产成品全部经贸易秤进行计量后出厂，抽查用于贸易结算的电子汽车衡： - 编号为37FW360001电子汽车衡，测量范围为（0～100）t，精度等级为Ⅲ级，于2022.6.17由上海市宝山区计量质量检测所实施检定，证书号为22014919671，检定合格。 | 装备保障部 | 否 |