目编号：0165-2018-2022

审核员远程审核记录

企业名称：___济源市石油机械有限公司__

审核员：_______________

审核日期： 2022年11月25日 上午至2022年11月26日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？对投诉的处理情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照等资质未发生变化。企业组织机构没有变更。企业产品没有增加。 企业本次无新增测量过程。企业共识别57个测量过程，11个重要过程，“接箍外径尺寸检验过程过程”、“原材料化学成分检测过程”、“洛氏硬度检测过程”、“杆体直径测量过程”、“抗拉强度检测过程”等5个测量过程被列为关键测量过程。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 企业未收到投诉。企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。2022年顾客满意度调查工作实施日期为2021年3月，共发放顾客满意度调查表15份，回收14份，查《2022年顾客满意度信息调查汇总表》1份， 2022年顾客满意度为98.54分。已达到目标值。 | 管理层 综合部 质管部 技术部 销售部 供应部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，企业制定了4项质量目标。查企业已对6个部门进行了质量目标分解，符合要求。 查《2021年测量管理体系质量目标完成报告》、《2022年测量管理体系质量目标完成报告》，企业已对2021年11月-2022年10月公司质量目标完成情况进行统计，均已完成目标值。质量目标具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制，符合GB/T 19022-2003标准要求 | 管理层 综合部 质管部 技术部 销售部 供应部 生产部 |  |
| 、 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月23日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，提出了改进建议并落实了责任部门。查6个部门评审输入报告6份，内容覆盖了一年来测量管理体系运行情况、质量方针、质量目标完成情况报告、测量过程控制情况、内审完成情况、客户满意调查情况、培训情况、设备溯源及供方评价等方面。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 4 | 企业是否对对人员能力进行评价？ 培训实施情况？ 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 查《2022年度测量管理体系培训计划》，涉及培训三项，查《内部培训申请表》、《内部培训实施计划书》、《培训签到表》，培训项目为“检测人员光谱培训”。查《人员培训考核表》、《学员考评表》，已对企业新进人员的能力进行考核并评价。符合要求。 查综合部提供了2022年度《岗位任职资格评定表》，岗位人员“倪艳丽”，评定项目9项，评定日期2021年12月8日。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 抽查企业（1-2）台测量设备是否有计量确认状态标识？抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？ 测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 查《检测设备管理台账》，对测量设备进行了分类管理。抽查出厂编号0068，型号规格为200HRS-150的数显洛氏硬度计，校准日期：2022年02月25日；查出厂编号为0100537；型号规格为（0-1）mm的千分表，校准日期2021年02月25日。测量设备证书与台账信息均一致。符合要求。查规格型号为WAW-2000E，出厂编号为10011的微机控制电液伺服万能试验机，其校准日期：2022年07月27日，校准机构为“济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号）”。粘贴了计量确认状态标识，测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查检测中心实验一室2022年11月份的“温度/湿度记录表”1份、查实验四室2022年11月份的“温度/湿度记录表”1份。环境条件满足要求。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 6 | 企业是否对新增供方进行资质、授权范围和评价，对供方是否有持续监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业本次无增加测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查供应部《测量设备检定校准服务方合格供方名单》1份，企业委外检定校准服务供方3家，为 “济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号：CNAS L0239）”、“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”。查《检定校准服务资供方质调查评价表》3份，已对检定校准供方进行资质评价。检定校准服务机构资质满足要求。 抽查供应部《测量设备合格供方名单》，合格主要供方22家。查提供的《检测设备使用供方评价表》11份，评定日期均为2022年2月10日，企业已对测量设备的外部供方进行了资质、供货能力、产品实物质量等方面持续评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 质管部 供应部 | 否 |
| 7 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》，抽查关键测量过程：“接箍外径尺寸检验过程过程”，配备的测量设备是编号为20052473的“游标卡尺”，校准日期为2022年02月25日，已对证书出具的该量具的最大允许误差和校准不确定度已完成确认，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。符合要求。 查《测量设备计量确认明细表》，抽查关键测量过程：“原材料化学成分检测过程”，配备的测量设备是编号：192689-CCD-6000；型号规格：Spark CCD 6000的“直读光谱仪”，已由“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”校准；校准日期：2022年2月25日；校准证书编号：KSZS22021744032。已粘贴了计量确认状态标识，确认日期为2022年2月28日，，已对证书出具的该量具的最大允许误差和校准不确定度已完成确认，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。符合要求。 查企业无验证不合格的测量设备。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 8 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次五新增测量过程。 查《测量过程及控制一览表》，企业共识别出了57个测量过程、11个重要测量过程，5个关键测量过程。均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”、“原材料化学成分检测过程”、“洛氏硬度检测过程”、“杆体直径测量过程”、“抗拉强度检测过程”，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查“接箍外径尺寸检验过程过程”的《计量确认过程验证记录表》，已对被测参数要求“外径尺寸（Φ41.28 -0.25 +0.13）mm”依据标准SY/T5029-2013《抽油杆》进行了识别并计量要求导出，导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备验证方法正确。 查关键测量过程《“接箍外径尺寸检验过程过程”控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对“接箍外径尺寸检验过程过程”进行了有效性确认，满足标准要求。符合要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 查关键测量过程““接箍外径尺寸检验过程过程”控制监视分析表及控制图”1份，在监控图中使用了统计技术和监控图，符合要求。见附2抽查了关键测量过程的《接箍外径尺寸检验过程过程控制规范》，已对规范进行有效控制。 | 质管部 技术部 生产部 | 否 |
| 9 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《接箍外径尺寸检验过程过程不确定度评定报告》。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 10 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业共有测量设备468台，包括9件强制检定设备，均列入企业计量管理工作。企业的测量设备委外送检到3家机构：“济源市质量技术监督检验测试中心（计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号）”、“广东中准检测有限公司（机构注册号：CNAS L0239）”、“江苏世通仪器检测服务有限公司（机构注册号：CNAS L6634）”。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 质管部 | 否 |
| 11 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业制定了《2022年度测量管理体系内部审核计划》，于2022年5月11日-13日组织了企业测量管理体系内部审核。内审组对企业6个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.2.2软件”。企业已及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2022年5月20日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 质管部 | 否 |
| 12 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“接箍外径尺寸检验过程过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“接箍外径尺寸检验过程过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 质管部 生产部 | 否 |
| 13 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查综合部提供的新人员“焦延玲”，其入厂时间2021年4月8日，查“岗位记录表”的培训时间为2021年4月10日，该部门提供的该人员的《岗位任职资格评定表》中，评定日期为2021年4月10日，评定项目9项，但未提供出9项评定项目符合性的见证性记录。不符合认证审核准则条款号：“6. 1.2能力和培训”的要求。” 经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 质管部 综合部 生产部 供应部 技术部 销售部 | 否 |
| 14 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业2021年度测量管理体系认证审核中出具了1个次要不符合项，经验证不符合项均已完成了整改。 企业对内审中发现的1项不符合项,涉及的条款为“6.2.2”，已分析原因并及时整改，不符合项已于2022年5月20关闭。经验证不符合项均已完成了整改。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 质管部 综合部 生产部 销售部 技术部 供应部 | 否 |
| 15 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查企业未建立计量标准。企业测量设备，列入企业计量管理工作，全部委外校准。规定了9台件测量设备列入强制检定. 查编号Hx6962213101“压力表”检定证书，检定日期2022年07月27日，有效日期2023年01月26日。检定机构为济源市质量技术监督检验测试中心，计量检定机构授权证书号：豫法计（2018）410002号。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 查《特殊过程工艺评定》2份、《工序连续监控记录表》3份等文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 质管部 技术部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 质管部 销售部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 公司主要耗能品种为水、电、天然气。2021年10月至2022年9月用水：7179立方；用电22714090千瓦时；用天然气：30000立方。年总能耗折标煤2832吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 14 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查销售部提供的2022年3季度《合同登记表》和《工业买卖合同》共13份，查顾客均为“吉林油田分公司”，查《合同评审单》、《工序传递卡》、《SM级接箍喷焊重熔工艺评定记录》、《油杆热处理工艺评定记录》、《特除过程工艺评定》、《抽油杆无损探伤检验记录表》《力学性能验收报告单》、《顾客满意度信息调查》等，已完成合同评审、先期策划、工艺生产配置、控制计划下发、测量系统分析、产品检验、供货、客户评价。 查《接箍喷焊重熔工序连续监控记录表》1份，检验项目共2类15类项目，符合要求。测量过程配备的测量设备“游标卡尺、硬度计、外径千分尺”等均送检，并经过验证满足顾客计量要求。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。符合要求。 |  |  |