项目编号：1100-2022

审核员现场审核记录二

企业名称：阜宁县通用阀门有限公司

审核员                      审核日期： 2022年 10月16日下午~ 10月17 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、经营部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。 物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“2022年度质量目标及实施一揽表和质量目标分解及考核方法。编号：TY/MR-5.3-00,有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 质检部使用的标准GB/T12232-2005 法兰连接铁制闸阀；GB/T13932-1992通用阀门铁制旋启式止回阀； 技术文件盖有受控章现行有效。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。生产加工车间共有软件6台。型号：K100Ti-B,生产厂-浙江金汤机床有限公司。按文件要求建立了软件确认台帐。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、产品检验记录表，编号：FNTY-QR-62,序号:202208-103;产品名称：对焊式截止阀；规格型号：J61W-320PDN10阀杆;检验方式：游标卡尺；检验项目，检验要求，检验结果，检验员等； 记录2、产品检验记录表，编号R-26：序号:022;产品名称：外螺纹截止阀；规格型号：J23W-160P DN10;检验方式：液压、气压；检验项目、壳体试验、密封试压、检验标准：GB/T26489-2011《阀门的检验试验》检验员等； 记记录保存期限3年。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备10台件测量设备，进行了分类管理， 生技部使用的游标卡尺，（0-150）mm，编号：42427、检定日期2022年7月22日，有效期2023年7月21日；1.6级压力表，（0-60）MPa，编号：040012、检定日期2022年7月22日，有效期2023年1月21日； 质检部使用的游标卡尺，（0-150）mm，编号：10900、检定日期2022年7月22日，有效期2023年7月21日；外径千分尺（0-25）mm，编号：TY-01、检定日期2022年7月22日，有效期2023年7月21日； 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心检定/校准机构进行检定或校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 检查质检部现场在用的万能角度尺0-320°，编号4-12120600，已列入《测量设备台帐》管理，但未送检溯源。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 是 01 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“供应方年度业绩评价表”提供了测量供方调查评价记录表。有二家外部供方：扬州市天域计量测试有限公司；阜宁县综合检验检测中心。 | 质检部 经营部 | 无 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量非常齐全。共识别了6个测量过程，4个重要测量过程。 重点抽查了重要测量过程：“阀杆直径检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“阀杆直径检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 生技部 （生产车间） | 无 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，2022年8月20日质检部对全公司生产过程的计量人员进行了一次内部顾客调查，内部顾客满意度为98%，达到目标95%的要求；经营部负责外部顾客满意度调查，2021年外部顾客满意度实际为92.5%。达到目标92%的要求，满足要求。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 12 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用未发现不正确。企业无强制检定测量设备，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 无 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水，2021年10月至2022年9月全年共消耗26.5吨标准煤。 不是重点耗能企业。 | 生技部 | 无 |
| 14 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查工矿产品购销合同，供方：阜宁县通用阀门有限公司，需方：威海化工机械有限公司。合同编号：TYFM202209-125，产品名称：内螺纹球阀（广式），规格型号：QHPPL-16PDN15/G1/2 。签订时间2022年09月30日； 抽查工矿产品购销合同，供方：阜宁县通用阀门有限公司，需方：镇江市旭腾电气有限公司，合同编号：FNTY202209-272，产品名称：双金属片疏水阀，规格型号：CS67H-16RDN15/22。签订时间2022年09月29日；已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 经营部 | 无 |
| 15 | 安全环保管理 |  | 企业没有特种设备，生产的产品都是小型产品，安全环保管理符合要求。 | 生技部 | 无 |