附3

W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测量过程有效性确认记录

| 测量过程 编号 |  | FY-2022-01 | 测量过程 名称 | W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测 | 测量过程规范编号 |  | FYTL-CL-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 检测尺寸 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：（0-25）㎜数显外径千分尺 测量方法：数显外径千分尺测量采用直接接触法，将数显外径千分尺置于被测工件表面上，按照数显外径千分尺操作规程要求进行外径测量，数显外径千分尺显示被测量数据，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用重复测量法对W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测量过程进行有效性确认： 1)、2022年4月2日 用数显外径千分尺对W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测进行5次检测，平均值为=0.324㎜ 2)、2022年4月5日 用数显外径千分尺对W1B-8.0 1×1.5单芯探测电缆外径检测进行5次检测，平均值为=0.326㎜ 测量过程的扩展不确定度U=0.004㎜ k=2， E n=¦ ¦ /U E n=¦0.324-0.326¦/（1.414* 0.004）=0.35㎜<1 当E n≤1时 该测量过程有效。 此过程测量数据的稳定，满足计量要求，此测量过程有效。 确认人员：陈雪 日期：2022.4.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |