附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | PVC管材壁厚测量过程 | 测量过程规范编号 | SDBST-CLGF-01 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 生产部 | 控制程度 | 高度控制 |  |
| 测量过程要素概述： 测量设备：测量范围（0～150）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm,U=0.02mm,k=2 测量方法：按照SDBST-ZD-2018-01《PVC管材壁厚测量作业指导书》的要求，对测厚仪调零后直 接测量厚度并读出显示数据，记录数据。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查出厂编号为20181012的游标卡尺的校准证书，校准日期为2022年7月1日，符合要求。 1）2021年12月19日，用出厂编号为20181012的游标卡尺测量PVC管材壁厚，取5次测量的平均值为Y1=4.40mm； 2）2022年6月18日，用出厂编号为20181012的游标卡尺测量PVC管材壁厚，取5次测量的平均值为 Y2=4.44mm; 测量过程的扩展不确定度：U=0.05mm k=2 En= Y1−Y22U=0.56 En=0.56＜1，此测量过程有效。 确认人员：尹磊 日期：2022年6月18日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  | 批准人 |