项目编号：1110-2022

审核员远程审核记录二

企业名称：盐城锦逸包装材料有限公司

审核员        审核日期： 2022年 10月27日下午~ 10月28日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 审核中询问质检部 、生技部（生产车间）、经营部等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部。 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质检部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明表》。物料交接、能源、安全、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 公司提供了“质量目标及实施一览表JY/MR-5.3-01和质量目标分解及考核方法JY/MR-5.3-00，有测量目标、要求、考核方式、责任部门、时间要求等。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 公司使用的GB/T 6543-2008《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》、GB/T 4857.4-2008《包装 运输包装件压力试验方法》及产品检验规程等技术文件现行有效。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》企业目前暂无测量软件。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业建立了《记录控制程序》。 抽查了部分测量过程记录： 记录1、采购产品检验记录，编号：JY-8.6-01,序号:02;产品名称：黄纸板；检验项目:规格，检验结果：合格，检验日期：2022.09.11，检验员：王宁； 记录2、半成品检验记录，编号JY.8.6-02：序号:13-5;产品名称：纸箱；规格型号：1090±5mm;标准要求：1090±5mm;，抽查200只，检验结果：1091mm，检验结论：合格。检验日期：2022.08.13，检验员：王宁； 记录3、产品出厂检验记录：编号JY.8.6-03，序号：01，产品名称：纸箱，检验结果：合格。检验日期：2022.8.24,检验员：王宁 记记录保存期限3年。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查见《测量设备台账》有测量设备8台件测量设备，进行了分类管理， 查，质检部使用的钢卷尺，型号：GW-578W，出厂编号：JY002，证书编号：ZD202112151804，校准日期：2021年12月15日； 查：生技部使用的压力表，型号：（0-1.6）MPa，编号：20210305412，检定日期2022年9月07日，有效期2023年03月06日； 查：质检部电子天平,型号：WT20002,出厂编号：H6375；证书编号：ZD202112151803,校准日期：2021年12月15日； 查：质检部使用的游标卡尺，型号：（0-150）mm，编号：JY004，证书编号：YT-056-2022-1013841,校准日期：2022.10.21 企业未建立最高计量标准装置，测量设备送扬州市天域计量测试有限公司、阜宁县综合检验检测中心、深圳中电计量测试技术有限公司检定/校准。现场标识、台账信息和证书一致，质检部、生技部环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查 “外部合格服务方的清单”。有三家外部服务方：扬州市天域计量测试有限公司；阜宁县综合检验检测中心，深圳中电计量测试技术有限公司，有计量授权证书，符合要求 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量齐全。共识别了6个测量过程，4个重要测量过程。 抽查了重要测量过程：“纸张克重检测过程”进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查“纸张克重检测过程”测量过程不确定度评定，评定方法正确。 详见附件《测量不确定度评定报告》 | 质检部 生技部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表，计量服务方满意度目标≥95%，实际调查结果为98%，外部顾客满意度目标≥85%，实际调查结果92.5分，满足要求。 | 质检部 经营部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3 不合格控制 | 公司编制了《不合格控制管理程序》对测量管理体系内的不合格进行识别和控制，确保测量过程和测量设备符合规定要求。 目前未发现不合格测量体系、不合格测量设备、不合格测量过程。满足要求。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4 改进 | 公司编制《持续改进管理程序》，采取有效的纠正措施和预防措施，防止不合格再次发生或避免不合格发生，满足要求。 | 生技部 经营部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 所提供资料未发现计量单位使用不正确。企业强制检定测量设备压力表1件，主要用于安全防护，企业的产品不是定量包装产品。 | 质检部 生技部 （生产车间） 经营部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电、水，2021年10月至2022年09月,共消耗水580t、电47886kW·h，共耗5.93tce， 不是重点耗能企业。 | 质检部 生技部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查销售合同，供方：江苏锦逸包装材料有限公司，需方：盐城麦宝卫浴有限公司。合同编号：YCMB202210200005，产品名称：E042228-2盆盖板纸盒，签订时间2022年10月20日； 抽查销售合同，供方：江苏锦逸包装材料有限公司，需方：盐城麦宝卫浴有限公司。合同编号：YCMB202210160020，产品名称：C052231-1柜纸箱，签订时间2022年10月16日.已确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 经营部 | 否 |
| 17 | 安全环保管理 |  | 企业规模较小，产品重量较轻，生产过程中不产生三废，不需要使用特种设备（起重机、叉车），强制检定测量设备一件，压力表，设备编号：2021305412，检定日期2022年09月07日，有效期2023年03月06日； | 生技部 | 否 |