附录B

高度控制测量过程的有效性确认记录

| 关键测量过程编号 |  | 201901 | 测量过程名称 | 基表夹板字轮开档长度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | NBJK-CL-GF201901 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量部 | 测量项目 | 基表夹板字轮开档长度尺寸 | 控制程度 |  | 关键过程控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：测量范围（0~150）mm数显卡尺，分度值0.01mm 测量方法：依据NJY/JS02-074《无磁液封远传水表-基表》，用卡尺采用直接测量法，测量工件，读取实测数值，并记录。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：量具使用人员，经培训合格，取得操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 查看“数显卡尺校准证书”在校准日期为2019年12月08日，U=0.01mm，k=2，符合要求 检测过程有效性进行确认： 2019年12月9日，对工件进行三次检测，得值25.10，25.12,25.12,平均值为Y1=25.126mm 2019年12月15日，用工件进行三次检测，得值25.10，25.12,25.14,平均值为Y1=25.120mm 测量设备的扩展不确定度为 U=0.01mm，k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： En ≈0.42<1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 赵世伟 日期： 2019年12月15日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |