长度距离测量过程有效性确认记录

- 概述：

- 用两台全站仪对外部参照物80.2m地标测量数据进行量值比对。

二、相关数据：

本公司测距用全站仪精测误差Δlab=±（2mm+2ppmD）；

±(2+2ppm×80000)mm=±2.16mm

三、比对测量数据（m）：

| 日 期 | 2022.6.21 |  |
| --- | --- | --- |
| 测量设备 | 全站仪编号:2312557(Xa) | 全站仪编号:3311194(Xb) |
| 测量结果xi | 80.227m | 80.229m |
| xa−xb | 0.002m |  |

四、结果评价

评价方法：xa−xb≤△lab

可确认过程有效。

80.227−80.229=0.002m=2mm≤2.16mm

该测量过程处于有效控制范围。

编制：范军林       审核：刘建兴      日期：2022.6.23