成品橡胶定量包装测量不确定度评定报告

1  概要

1.1  目的

依据《中华人民共和国国家计量技术规范》（JJF1059.1-2012），评估成品橡胶定量包装测量不确定度。

1.2  被测量数据模型

m＝m示+E     ……………………………………（1）

式中：

m—实际质量，kg；

m示—质量的示值，kg；

E—定量包装秤的校准修正值．kg。

E=m砝-(I+Ea+Eb1+Eb2) ………………………（2）

式中：

E—定量包装秤的校准修正值；

m砝—标准砝码的质量；

I—定量包装秤显示值；

Ea—检定重复性误差；

Eb1—测量设备误差。

Eb2—标准砝码的质量测量误差。

2  不确定度分量的定量

根据公式（1）的数学模型，得出其不确定分量：

u2(m)=u2(m示)+u2(E）             ………………………（3）

式中：

um—成品橡胶定量包装测量不确定度；

um示—质量示值的测量不确定度；

u(E)—修正值的测量不确定度。

根据公式（2）的数学模型，得出修正值的测量不确定度分量：

u2(E)=u2(Ea)+u2(Eb1)+u2(Eb2)………………………（4）

式中：

u(E)—定量包装秤的校准修正值测量不确定度；

u(Ea)—检定重复性误差测量不确定度；

u(Eb1)—测量设备误差引起的不确定度

u(Eb2)—标准砝码的质量测量不确定度。

2.1检定重复性引起的不确定度

按照《数字指示称》检定规程要求，定量包装秤应在最大秤量点进行重复性试验，用35 kg砝码经过在最大秤量点进行6次重复性试验，得到示值如下：

表1  成品橡胶6次测定结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量，kg | 35.01 | 34.99 | 35.03 | 34.97 | 35.05 | 34.98 |

6次数据的算术平均值

s(x1)=1n−1i=1n(xi−x)2=    x=35.005 kg

计算实验标准偏差为：                                   	0.028kg   (N=6)

u(a)=s(x−)=s(x1)n=0.0286=0.011kg检定重复性引起的不确定度

(N=6)

2.2测量设备误差引起不确定度

根据测量要求和JJG 564-2002 《重力式自动装料衡器》中规定，称量准确度符合下表要求：

| 称定称量 | 最大允许误差MPE |
| --- | --- |
| 0≤m≤500e | ±0.5e |
| 500e＜m≤2000e | ±1.0e |
| 2000e＜m≤10000e | ±1.5e |

分度值e=0.01kg, 测量设备在35kg测量点的最大允许误差为±0.015kg

估计为均匀分布，k取3。

ub1=ak=0.0153=0.009kg

2.3标准砝码的质量测量不确定度（检定过程使用砝码）

10kg的M1等级公斤标准砝码最大允许误差500mg，5kg的M1等级公斤标准砝码最大允许误差250mg，包含因子k=3,单个砝码不确定度：

u(bi)=ak=Δ3=0.00053=0.0003kg

u(bi)=ak=Δ3=0.000253=0.00014kg

3个10kg与1个5kg砝码的不确定度u(b2)应为：

u(b2)=u(bi)×n=0.0003×3+0.00014=0.00064kg

2.4  合成标准不确定度

u(c)=u2(a）+u2(b1)+u2(b2)=0.0112+0.0092+0.000642=0.014kg

3  计算扩展不确定度

取包含因子k＝2，则扩展不确定度为

U=k×uc=2×0.014=0.028kg

4  成品橡胶定量包装测定结果

m=mU=（35.005 0.028）kg（包含因子k=2，置信概率95％）

评定人：2022.10.28