项目编号：0667-2022

审核员（远程）审核记录（一）

企业名称：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

审核员：

审核日期：2022年10月24日上午～2022年10月26日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门（采用建微信群传递信息和资料的方式实施审核） | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0 总要求 | 为保证职能机构的职能正常发挥，企业总经理陈禹赋予计量质检部为计量职能部门，对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权利。企业制订了测量体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，并将这些要求通过主要计量职能部门进行传递。 企业共识别了的61个测量过程，其中3个关键测量过程，17个重要测量过程，其余为一般测量过程。 企业管理尚存在的主要问题是：测量设备的管理水平需要进一步提高、测量过程的控制力度需要进一步的加大。希望通过测量管理体系文件的实施和质量目标的考核，实现测量管理体系的良好运行，保证测量结果满足顾客和法律法规的要求。 | 管理层 管理者代表 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责、职能部门相关部门职责？ | 5.1 计量职能 | 企业的计量管理机构计量质检部组织编写了《测量管理体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》，覆盖了标准的全部要素。体系文件中规定了总经理6项职责、管理者代表8项职责、计量职能部门19项计量管理职责。 | 管理层 管理者代表 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2 顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意收集分析控制程序》，已识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客的计量要求，通过对测量过程的控制和监视证明满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、标准对产品的要求。抽查“抗拉强度检测过程”的《计量要求导出和计量验证记录》，符合要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。于2022年7月、8月分别进行了内部、外部顾客满意度调查，经统计，内部、外部顾客满意度分别为98.5%、99.3%。符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 管理层 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3 质量目标 | 企业建立了《计量目标管理控制程序》，规定了对质量目标的管理要求。查《测量管理体系手册》中规定了有具体指标，可测量的4项质量目标： ①关键测量过程设备计量器具确认100%； ②测量过程失控不超过24小时； ③内部顾客满意度达到95%； ④按制定的计划完成所有培训项目，培训合格率100%； 质量目标分解到了13个部门，由计量质检部负责按季度检查统计完成情况。查BX-MMS-02 -03《2022度年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，2022年1季度-3季度，各个部门质量目标均已完成，符合要求。 | 管理层 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4 管理评审 | 企业编制了《管理评审控制程序》文件，明确了管理评审的相关规定，一般每年进行一次评审。 查2022年《测量管理体系管理评审报告》。企业于2022年8月17日单独召开了测量管理体系管评会议。会议由总经理、管理者代表、各部门/分厂负责人、内审员参加。公司总经理陈禹主持，管理者代表于原浩汇报了体系运行情况。 管评输入包括：内部审核结果、顾客反馈情况、计量工作质量方针和质量目标完成情况、过程的业绩和产品的符合性、纠正和预防措施的实施情况等共七个方面的内容。各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。 评审结论：公司目前运行的测量管理体系符合标准GB/T19022-2003的要求及公司实际，是适宜的、有效的。提出了2项持续改进建议： - ①根据公司的实际发展情况，在保证原有计量检定室正常运转下，加强技术储备，扩大公司内部检定范围。 ②针对一些无法拆卸的在线测量设备，积极寻找一种既符合计量标准要求，又符合现场实际情况，便于操作进行的在线检测校准办法。 并要求各责任单位在规定时间内组织分析、改进，计量质检部组织跟进检查、验证。符合要求。 | 管理层 管理者代表 计量质检部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式？企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？培训实施情况企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1 人力资源 | 查企业《人力资源管理控制程序》，规定了总经理、管代、13个部门及各类计量人员的职责。 查“测量管理体系相关人员清单”，企业识别了测量管理体系相关人员260人。企业通过 《测量管理体系管理手册》、《计量职能管理程序》、测量管理职能分配表等形式规定了总经理、管代、13个部门及各类人员的职责。 查编号为BX-MMS-05-03 的2022年《测量人员培训计划》，本年度3项培训计划，已与5月、6月6月分别完成了“计量基础知识、计量标准培训” 和“测量管理体系文件学习”有培训签到表、培训试卷、培训考评表、培训有效性综合评价记录等见证资料，符合要求。 抽查人员外部培训情况：计量质检部的康秀军，祁霞，均参加了江苏省技术监督局“金属材料测试技术”培训，证书编号分别为ZJPX2021209、ZJPX2021206，证书有效期2年。生产管理中心刘克军，动力厂王向宇均获得了行车操作证，证书编号分别为320721198 404095618、130424198303272619。企业的人员配置、培训情况满足要求。 | 管理层 人力资源部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1 程序 | 企业编制的《测量管理体系管理手册》和《测量管理体系程序文件》已覆盖体系标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。 抽查计量质检部的技术标准GB/T228.1- -2021《金属材料拉伸试验 第1部分：室温试验方法》、BX-3-JZ-02《成品检验规程》现行有效、受控。符合要求。 | 管理层 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 | 否 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。测量管理体系和管理类相关记录的保存期限至少为5年。 查编号为A22102501的《钢材性能试验原始记录》，检验方法：GB/T28900；检验日期：2022.10.25；检验设备：微机控制电液伺服万能试验机，游标卡尺，数显卡尺；检验项目：拉伸试验；反向弯曲试验；（炉）批号：A2210-0445等；审核员：王海；检验员：陈红。检验相关信息齐全，符合要求。 | 计量质检部 生产管理部 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 仓储管理部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1 测量设备 | 企业建立了《测量设备管理控制程序》，规 定了对测量设备的维护管理要求。 查《测量设备台账》，共4655台测量设备 纳入了测量管理体系管理，查台账中出厂编号为31206006的微机控制电液伺服万能试验机的登记信息包括：规格型号、出厂编号、制造厂家、检定/校准确认周期、检定校准日期、管理分类等，其检定日期为2022年03月03日，检定机构为“连云港市计量检定测试中心”，复检周期间隔为12个月，在有效期内，符合要求。 | 计量质检部 生产管理部 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业编写了《外部供方管理控制程序》，规定了供方管理及评价的方法。查《合格供方台账》，主要合格供方为：测量设备供方8家、校准服务供方6家。 抽查《测量设备供方资质及能力评价表》，已对供应商“梅特勒-托利多（常州)测量技术有限公司”、“美特斯工业系统（中国）有限公司”等测量设备供方的产品实物质量、履行合同能力等进行了评价，结论为符合要求。 查《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》，已对测量设备的校准机构“连云港市赣榆区综合检验检测中心”、“连云港市计量检定测试中心”等供方的资质、证书质量、时效性等进行了评价，结论为符合要求。 查计量质检部，未提供出对检定服务方“重庆市计量质量检测研究院”的评价资料，经确认，未进行评价。不符合GB/T19022-2003标准“6.4外部供方”条款。 | 计量质检部 设备工程部采购部 | 不符合02 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。配备的测量设备是否经过检定/校准和验证？验证方法是否正确？ | 7.1.1 计量确认总则 7.1.4计量确认过程记录 | 企业编写了《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。对体系内的测量设备均已进行了校准/验证。满足预期使用要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对关键测量过程的测量设备进行了检测参数及测量设备的计量确认。 抽查测量范围（0~600）kN的微机控制电液 伺服万能试验机的计量确认记录，测量要求为Δ允≤33.3MPa，2022年03月03日校准证书给出的测量设备的最大允许误差为1%×2359MPa= 23.59MPa,验证方法正确，验证满足要求。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 生产管理部 动力厂 | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业编写了《计量确认间隔管理控制程序》，已规定对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。 企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 生产管理部 动力厂 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业建立了《封印和标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 生产管理部 动力厂 | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2 测量过程 | 企业编写了《测量过程设计和实现管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求。编制了《测量过程及控制一览表》，包含测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息等。按照关键、重要和一般测量过程进行分类管理。共识别了61个测量过程，其中3个关键测量过程，17个重要测量过程，其余为一般测量过程。 抽查《HRB400热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程控制规范》，规定了对关键测量过程中测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查《测量设备计量确认明细表》，已对测量设备进行了确认，查《计量确认过程验证记录表》，已对关键测量设备和检测特性进行了计量验证，验证记录符合要求。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 生产管理部 动力厂 | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理控制程序》文件，满足标准要求。现场重点抽查了HRB400热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程不确定度评定报告等，不确定度评定方法正确，符合要求。见附1-1《测量不确定度评定报告》。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8.1 测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 查关键测量过程HRB400热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程监视记录及控制图，使用了统计技术和监控图，符合要求,见附1-2《测量过程监视记录及控制图》。 | 管理层 计量质检部 | 否 |
| 17 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2 顾客满意 | 企业编制了《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 查2022年度测量管理体系内、外部客户满意度调查情况，7月、8月分别进行了内部、外部顾客满意度调查，分别发出了12份、3份调查表。经统计，内、外部顾客满意度分别为98.5%、99.3%。符合要求。 | 计量质检部销售部 |  |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 查企业已按照《测量管理体系内部审核计划》，于2022年7月13日~15日单独实施了测量管理体系内审，管理者代表参与，对管理层及13个部门进行了全要素审核。内审资料中含内审计划，签到表，内审检查表，内审报告等。 查《不符合项报告》，对内审发现的2个涉及标准条款为“6.2.4标识、6.3.1测量设备”条款的次要不符合项，由责任部门计量质检部分析原因并制定了纠正预防措施，已于2022年7月20日完成不符合项整改，不符合项关闭。企 业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。 | 管理者代表 计量质检部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 公司制定了《审核和监视管理控制程序》，规定了审核和监视过程要求。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。查“HRB400热轧带肋钢筋抗拉强度检测过程监视记录及控制图”，已进行持续监控，符合要求。 | 管理层 计量质检部 生产管理部安全环保部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 动力厂 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3 不合格控制 | 企业编写了《不合格管理控制程序》，规定了对出现的不合格测量过程要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业目前尚未发现不合格的测量设备。在内审时并发现的2个不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。符合要求。 | 管理层 管理者代表 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4 改进 | 企业编写了《持续改进控制程序》，对体系运行中发现的问题，能够及时采取措施进行纠正和完善。对内审中发现的不符合项的整改情况，已由计量质检部进行验证，纠正措施有效，不符合项关闭。 | 管理层 管理者代表 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 仓储管理部 人力资源部 销售部 采购部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有4655台件测量设备纳入测量管理体系进行管理，其中644台件为强制检定测量设备。企业建立了包括“二等铂电阻温度计标准装置”在内的四个最高计量标准。按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。符合要求。 查《测量设备台账》、《力学工艺性能试验报告》《测量过程及控制一览表》等相关质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 | 计量质检部 炼铁厂 炼钢厂 棒材厂 线材厂 安全环保部 设备工程部 生产管理部 动力厂 | 否 |
| 23 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查销售部的钢材购销合同1份，合同编号为BXXSQT0LP20220701-01，产品为“螺纹钢、盘螺”，签订日期2022年07月01日，供方收齐预估全款后放货权给需方。查计量质检部提供的该合同号的《产品出厂检验报告》1份，检验日期2022年7月19日，检验项目为尺寸、重量偏差、抗拉强度、反向弯曲试验、金相组织、化学成分等，检验结论为合格。所使用的测量设备均在有效期内，均能满足测量要求。符合要求。 | 销售部 | 否 |
| 24 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。企业测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。 企业测量管理体系认证证书用于： 1)开发国内市场 2)企业形象广告宣传 3)企业产品招投标 | 计量质检部 销售部 | 否 |
| 25 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2021年总能耗为269.2111万吨标准煤，是重点用能单位。能源主要品种为煤炭、焦炭、水、电、柴油等。 | 动力厂 | 否 |
| 26 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业编制了《能源计量器具台账》，进、出企业能源计量器具27台，配备率100%。配备率满足要求。进出主要次级用能单位和主要用能设备能源计量器具配备计量器具225台，配备率100%。配备率满足要求。进出重点耗能设备配备的测量设备779台，能源计量器具配备率100%。配备率满足要求。 | 动力厂 | 否 |
| 27 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 抽查进出用能单位配备的编号为2009-043 2113电能表，测量设备与2021年5月18日检定，精度0.5S级，查编号为202206007 电磁流量计于2022年6月2日检定，精度0.5级。 计量器具准确度等级满足GB17167标准要求。 | 动力厂 | 否 |
| 28 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 抽查企业贸易结算用电能表，经连云港市计量检定测试中心现场测试检定；企业贸易结算用水表，由连云港市计量检定测试中心现场测试检定。能源计量设备，均在有效周期内使用，检定结果均合格。 | 动力厂 | 否 |
| 29 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源数据，每月由各使用单位月报表提供能耗数据，动力厂每季度能源平衡分析。对重要的能源数据，能定期进行监视核查，企业能源计量管理，满足GB17167标准要求。 | 动力厂 | 否 |