项目编号：0239-2020-2022

审核员监督审核记录

企业名称：晋城山水合聚水泥有限公司

审核员：                 审核日期：2022年10月19日下午至2022年10月20日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业建立了《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，研发过程控制、试制产的检验等测量设备列入体系管理，查《监视和测量设备台账》规定了测量设备的规格、型号、精度、编号、使用用途和存放地点，调度监控室负责测量设备全过程管理，共432台计量器具。调度监控室负责测量设备全过程管理。 查，编号：HC-12-26-20定量包装机，检定日期：2022.4.6； 编号: 180409001电子汽车衡，检定日期：2022.10.2； 编号35型号为TYE-300型的压力试验机，检定日期2022.4.14；均有确认标识。 企业测量设备管理符合标准要求。出厂检验环境条件符合要求. 该公司未建立计量标准，公司测量设备均由晋城市质量技术检验测试所/泽州县综合检验检测中心溯源。 | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的建立了《计量计量确认控制程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法，测量设备基本满足预期使用要求。 查：出厂编号HC-12-26-1型号为BHYW-10c的定量包装机有计量确认记录,校准结果验证等信息符合要求. | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业建立了《测量过程控制程序》文件，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了《测量过程及控制一览表》，通过原材料进厂/配料/水泥熟料生产悬浮预热加温/烧熟等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。 查《测量过程及控制一览表》共识别出个测量过程，其中《水泥熟料生产悬浮预热温度测量》为高控过程。 查：《水泥熟料生产悬浮预热温度测量》过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定程序》，文件满足标准要求。 查：《水泥熟料生产悬浮预热温度测量》测量不确定度评定过程和结果符合要求. | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价。公司已对外部供方进行了管理，综合办公室负责，供方管理符合要求。 | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业通过问卷调查的形式收集顾客满意度查2022年8月21日的顾客满意度调查汇总表满意度为95.％。 | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业是重点耗能单位，2021年企业消耗能源主要有：煤、电能、柴油共折合标煤16.16万吨. | 采供管理部 市场营销部 生产车间 | 否 |
| 8 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 详见《能源审核情况表》 | 采供管理部 市场营销部生产车间 | 否 |
| 9 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 企业能源计量器具准确度等级满足GB17167标准规定要求。详见《能源审核情况表》 | 采供管理部 市场营销部生产车间 | 否 |
| 10 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 查验配备的测量设备是经过检定/校准符合要求。 | 采供管理部 市场营销部生产车间 | 否 |
| 11 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用平衡分析，对重要的能源数据能定期进行监视核查。 | 采供管理部 市场营销部生产车间 | 否 |
| 12 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查袋装水泥产品的销售合同，合同编号D005SSSH20221010002，签订时间2022年10月10日。确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 采供管理部 市场营销部生产车间 | 否 |

说明：如果企业认证范围含“销售”，需填写上述检查表中的 第9行；如果企业认证范围含“售后”（包括“维修”），需填写上述检查表中的第10行