泵盖内径尺寸测量不确定度评定报告

1、概述

1.1测量方法：依据《泵盖图纸》、XBD5.0/45G-L-08。

1.2环境条件：常温。

1.3核查标准：标准块(50，修正值为0.0017，忽略不计)

1.4测量仪器：内径千分尺、分度值：0.01的内径千分尺，其最大允许示值误差为±0.006mm。

1.5评定结果的使用：在符合上述条件下的测量结果，一般可直接使用本不确定度的评定结果。

2、测量方法及测量数学模型

将被测标准块放置在工作台上用内径千分尺直按进行测量，其测量数学模型为y﹦x

y—表示被测标准块的量值

x—表示内径千分尺的读数

3、测量结果（mm）

：50.005  50.003  50.003  50.004  50.004  50.004

50.004mm

4、方差及灵敏度系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)=u2(xi)         其中 ∂y∂x=1

5、标准不确定度（分量）计算

测量读数的不确定度u(x)包括测量重复性和内径千分尺误差的影响

5.1、输入量的不确定度来源主要是测量重复性引起的，标准不确定度评定可以通过连续测量得到测量列，采用A类方法进行评定。

用测量范围为（50～600）mm内径千分尺，在重复性条件下，在50 mm处对量块连续校准6次，得到测量列50.005  50.003  50.003  50.004  50.004  50.004

则=50.004mm

单个测得值的实验标准偏差，按照贝塞尔公式计算：

s(xk)=1n−1i=1n(xi−x)2=0.00044 mm

则被测量估计值的A类标准不确定度按下式计算

uA(x)=uA(x)=s(x)=s(xk)n=0.000442=0.00047  mm（按检验规范的要求通常进行2次测量，取算术平均值）

5.2、内径千分尺最大允许误差影响的不确定度

uB(x)=ak=0.0063=0.0035 mm (依据JJF1059.1-2012规范中4.3.3.4条款要求，测量仪器最大允许误差通常假设为均匀分布)

6、合成标准不确定度

由于是简单测量，测量不确定各分量相互不相关，则合成不确定度按下式计算：

0.0075 mm

7、扩展不确定度

- 2×0.0075=0.015 mm      k=2

- 评定人：                                          日期  2022.1.26