编号：0720-2021-2022

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 转轮限位槽对称度 |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | ≤0.03mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 依据ZLS05产品02-9技术图纸 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 被测参数测量要求≤0.03mm，选择的测量设备应能测量到（0-0.03）mm。 导出计量要求：T=0.03mm，则Δ允=T/6=0.005mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 | 测量设备名称/编号 |  | 型号规格 |  | 主要计量特性 (最大允差或示值误差最大值/准确度等级/测量不确定度) | 校准/检定证书编号 |  | 校准/检定日期 |
|  | 三坐标测量机/06060088 |  | (1000*500*500)mm |  | ±(2.2+3.5L/1000)μm | GFJGJL2020220101340 |  | 2022.1.26 |
| 计量验证记录 选择测量设备三坐标测量机的测量范围是(1000*500*500)mm，满足测量范围要求。 选择测量设备三坐标测量机在0.03mm处的最大允许误差为:±0.0022mm， 0.0022mm<0.005mm。满足导出计量要求。 计量确认结果 为合格。 验证结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2022年1月 30 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核记录： 1. 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求； 2. 计量要求导出方法正确； 3. 测量设备的配备满足计量要求； 4. 测量设备经过检定； 5. 测量设备验证正确。 审核人员意见： 受审核方代表签字： 审核日期：2022年10月 28日 |  |  |  |  |  |  |  |  |