项目编号：1189-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江西铜业集团铜板带有限公司

审核员：                                            审核日期： 2022年11月02-03日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司的产品质量、测量设备和测量过程持续满足顾客的测量要求。 公司组织机构有变更，新增了设备IT部，产品无新增。 公司在物料交接、能源、安全、现场管理等方面未接到有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 市场营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标：A类测量设备周检率达100%，B类测量设备周检率≥95%；关键过程控制率100%；内部顾客满意度≥90分；外部顾客满意度≥90分，1-10月A类、B类测量设备周检率均达100%；关键过程控制率100%；内部顾客满意度一到三季度分别为95.6、94.4、96.5；外部顾客满意度1-10月为96。 | 铸轧车间 供应管理部 市场营销部 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查铸轧车间《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。公司未建立最高标准装置，所有测量设备送南昌市计量检定和江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院检定校准。 查铸轧车间现场编号为K01522072815的粗糙度仪校准合格，张贴了江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院合格标识，有效期2022.09.13-2023.09.12，。查出厂编号为5#-1的数显单项电流表，有效期2022年6月16日-2023年6月15日，检定合格现场标识、台账信息和证书一致。 现场环境满足测量设备使用要求。 查供应管理部，快速热电偶KS-602,L=600,2022年6月6日与江西省飓勃实业有限公司签订了材料采购合同，购买3000支快速热电偶，手续齐全。 公司所有测量设备都经过溯源.详见《测量设备溯源抽查表》。 | 铸轧车间 供应管理部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 公司建立了2022年原料合格供应商名录，抽磷铜合金买卖合同，合同编号QX20210305，供方为新乡市七星钎焊科技有限公司，在原料合格供方名录中，AA类，合格；有原料供应商评价表，评价时间2021年12月24日，供应管理部、财务管理部、品质管理部、铸轧车间分别从合同执行、价格水平、到货及时、应急处理、异议处理和付款方式、开票情况和磅差情况、质量情况和包装情况、原料处理难度、售后服务、用户意见等13个方面进行了评分，得分98分。 公司建立了2022年材料合格供应商名录，抽快速热电偶材料买卖合同，合同编号C2206-25500JTBD195，供方为江西省飓勃实业有限公司，在材料合格供方名录中，A类，合格；有材料、设备、备件供应商评价表,评价时间2021年12月27日，供应管理部、财务管理部、使用单位分别从合同执行、价格水平、到货及时、应急处理、年业务量、异议处理和付款方式、开票情况和质量情况、售后服务、用户意见等11个方面进行了评分，得分92分。 | 供应管理部 市场营销部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 铸轧车间测量设备均按要求进行了检定或校准，但未进行计量确认。如现场查双金属温度计（RZ194)，0-100℃，有效期2022.10.17-2023.10.16,江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院进行校准，校准回来后未对该设备进行计量确认。 在铸轧车间审核时，发现编号为RZ194的双金属温度计，0-100℃，经江西省检验检测认证总院东华计量测试研究院进行校准,有效期2022.10.17-2023.10.16，该设备校准回来后未进行计量确认。 | 铸轧车间 | 不符合项02 |
| 6 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 公司2021年12月对客户发出了满意度调查表48份，回收了48份，调查内容从体系建设、供应、因质量而导致顾客生产中断的干扰、质量索赔、交付绩效、服务态度等6个方面对公司进行了评价。公司2021年度顾客满意度汇总分析表按40%满意度调查表、50%顾客线下打分、10%超额运费次数、质量投诉等进行综合得分，评价平均得分为94.33%。 公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和重大质量事故发生。 | 供应管理部 市场营销部 | 否 |
| 7 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 铸轧车间：2021年监督审核及2022年全过程内审各开出1个不符合项，现已完成整改； 供应管理部：2022年全过程内审开出1个不符合项，现已完成整改； 市场营销部：2021年监督审核及2022年全过程内审未开出不符合项。 | 铸轧车间 供应管理部 市场营销部 | 否 |
| 8 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查江西铜业集团铜板带有限公司铜产品买卖合同，合同编号TBD2022-9-140，签订时间2022年9月21日。确认该公司对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备游标卡尺、电子台秤、电子汽车衡、压力表、拉力试验机、酸度计、里氏硬度计等的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 市场营销部 | 否 |
| 9 | 抽查认证范围中 “售后”或“维修”内容所涉及的合同 | 产品的售后（或者产品维修） | 抽查江西铜业集团铜板带有限公司铜产品买卖合同，合同编号TBD2022-9-139，签订时间2022年9月21日,有质量保证及售后服务条款，其中：“二、技术标准及质量：卖方按日标企业标准组织生产，买方针对有异议的产品需在货到壹周内提出，并将有异议铜带、制成半成品或成品保留，卖方在24小时内响应。经双方确认，属于卖方产品质量问题的，卖方负责退换补货，但不承担连带责任。产品质保期为货到180天。” | 市场营销部 | 否 |