编    号：0095-2018-2022

审核员现场审核记录

企业名称：北京印钞有限公司

审核员：   ______                            审核日期：2022 年11月8日-11月11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 自上一年度监督审核一年来，企业测量管理体系运行情况良好，产品质量、测量设备、测量过程等在管理、生产、经营、安全等各方面均有一定的提升，无产品质量问题的投诉发生，在持续满足客户的测量要求方面，通过顾客满意度调查来得以证明。 企业组织机构于2022年6月1日按《北京印钞有限公司机构调整优化方案》、《北京印钞有限公司组织机构图》正式实施。油墨制作部、印码核查部合并成立油墨与印码机制作部，新增“弓子长度测量”关键测量过程。 查：安全保卫部重新修订编号Q/BC GL30405042-2022《职业病防止管理办法》，修订人：张杰、高洁，实施时间：2022.9.22。 查：油墨与号码机制作部编制：编号BC/YM-08-2022《印钞防伪油墨配料称量测量过程控制规范》，编制：杨菲，审核：张莹，批准：段安世，实施时间：2022年6月1日。 企业通过识别顾客的测量要求并导出计量要求，符合要求。 2022年5月北京市化工职业病防治院（（京）卫职技字（2021）第019号）对公司各项职业危害因素进行了监视测量。依据中国印钞造币总公司标准Q\CBPM\G090-2020《企业安全标准与评价体系》要求，记录以及处置措施符合标准和法律法规要求。 其中雕刻凹版印钞员5#工位，噪声超过85dB,超过工作场所要求。公司通过配备降噪耳塞方式进行防护。符合标准和法规要求。 | 技术质量部 安全保卫部 油墨与号码机制作部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业在OA系统中发布测量管理体系质量目标。 查：企-原-35《2022年度测量管理体系目标、指标和实施方案》，将质量目标分解到体系范围内的11个部门，其中分解到技术质量部的具体质量目标为：1）重要测量过程每月检查100%，2）测量设备每月抽查100%，3）完成培训计划100%， 查：技术质量部: 设-报-29《2022年9月21日计量管理综合检查记录》： 1）测量设备计划送检1件，完成送检1件（千分尺：编号025571#）校准日期：2022.9.17，经计量确认满足使用要求； 2）2022.8.2白度计使用记录：使用情况良好； 3）培训记录：徐欣参加《TACK油墨粘着性实验仪使用规程》培训，证书编号：LX120960，计划完成； 4）测量设备烘箱（G410.2306#），检定时间：2022.7.4，确认时间：2022.7.5，确认人：王力。 综合检查质量目标统计有具体检查内容及要求，已完成质量目标要求，统计人：杨帆，统计日期 2022.9.21。 | 技术质量部 | 否 |
| 3 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否现行有效并受控？企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？企业是否有记录管理程序文件？记录有无标识？是否规定保存期限？记录信息量是否全？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2信息资源 | 查： Q/BC GL30405077-2022《安全教育培训制度》，标准于2022.9.22发布实施，标准起草人：顾蓓，标识完整，定期查新、文件受控。 查：安全保卫部试运行“北钞安全管理系统”，建立管理模块：安全责任制、安全绩效考核、安全教育培训、安全应急预案、法律法规。 查：编号：培-原-02《2022年职业健康培训网络学习计划》，抽查检封部刘蕊‘职业安全管理员’培训记录，证书编号：XCZA-2018-1400,发证日期：2018.11.5，再培训日期：2022.10.8，成绩合格；油墨与号码机制作部任立军‘职业安全管理员’培训记录，证书编号：XCZA-2022-0250,发证日期：2022.10.8，成绩合格； 查：培-原-08《培训效果验证记录表》，培训效果情况总结：培训满足要求。 查：职业健康检查职业禁忌告知书一份：2022.3.15经职业健康体检‘检封部’徐弋戈检查结果符合接触噪音作业禁忌症，不应继续从事接触噪音。已于2022.7.1调离原岗位。 安全保卫部每年定期组织职业健康体检，依据GBZ-188-2014《职业健康监护技术规范》标准执行，并制定《职业病危害突发事件应急预案》及《突发职业病危害处置流程》。 | 安全保卫部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？是否有计量确认状态标识使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 已编制《计量管理办法》，设备动力部负责测量设备的溯源及设备标识的管理。测量设备由信息系统统一管理，各部门均建有《测量设备台账》，设备台账按A、B、C分类管理。 公司记录保存、标识、保护、检索和处置所需的规定，对涉密文件和记录的管理按不同密级的限定，执行公司保密相关规定。 查：技术质量部《测量设备台账》，共计44台件，均已纳入测量管理体系管理；安全保卫部《职业危害防护设备设施台账》共计20台件，由专人负责统一管理。 查： “合格”标识 现场查看：油墨与号码机制作部“千分尺”（编号：014882（千-213））、技术质量部“涂层测厚仪”（编号：0950095）、检封部“游标卡尺”（编号：368919（千-145））、设备动力部“万用表”（编号：075952），设备完好、标识完整，记录与证书信息一致，符合要求。 查：“技术文件”标识 技术质量部：编号Q/BC JS30410530-2015《HAKKE粘度计校准规范》，起草人：王力，审定专家：杨润成、钱浩、张青，实施日期：2015.6.19； 印码核查部：编号Q/BC JS30410536-2015《本外币鉴别分析仪校准规程》，起草人：常娅飞、尹毓鹏，审定专家：杨润成、钱浩、张青，实施日期：2015.6.19； 文件现行有效，有受控标识，符合要求。 查：实验室温湿度记录 技术质量部实验室温度要求：（23±3）℃，检查实验室温度记录为20℃，满足环境要求，检查人：杨帆，检查日期：2022.11.8； 查：溯源证书 证书编号2022BJYC002测厚仪，溯源单位：中轻纸品检验认证有限公司； 证书编号HA22S-DQ100620纸张水份测试仪，溯源单位：北京市计量检测科学研究院； 证书编号ZKSC-B1-2C2 07086千分尺，溯源单位：北京中科溯传检测技术有限公司； 企业未建计量标准，现场共抽查测量设备10台件，测量设备检定/校准分委外送机构和自校。量值溯源至法定计量技术机构，符合溯源要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 设备动力部 | 否 |
| 5 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 设备动力部负责编制测量设备校准计划，通过内网系统下发，油墨与号码机制作部、印码核查部、胶凹印部、检封部、技术质量部等在系统上对校准证书的有效性和适宜性进行确认，测量设备满足预期使用要求。 查：设-台-1《测量过程相关要求一览表》对其中的重要测量过程 《印钞防伪油墨粘度的测量》、《印钞油墨干性》确认间隔1年，符合要求。 查：设-报-26油墨与号码机制作部《测量过程调查表》中重要测量过程 《印钞防伪油墨粘度的测量》的测量对象：印钞防伪粘度，测量设备：RV1粘度计，依据标准：Q/BC JS30410505-2009《印钞油墨粘度测量过程控制规范（试行）》测量要求：测量范围（3.0～20）Pa.s、最大允许误差：10%、分辨力0.1 Pa.s，确认间隔1年，责任人：焦勇。 查：油墨与号码机制作部《计量设备一览表》中刮板细度计（编号1851#）,校准日期：2022.9.1，下次校准日期：2023.8.31，对该设备的溯源证书经内网系统计量确认满足使用要求，验证满足要求。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控？ | 7.2测量过程 | 企业编制了设-台-1 《测量过程相关要求一览表》，对测量过程分重要、一般测量过程进行管理，共识别出88个测量过程，其中重要测量过程6个，一般测量过程82个。其中技术质量部有5个重要测量过程。 查：油墨与号码机制作部弓子长度测量过程（新增关键测量过程），依据图纸《L003-100038 弓子》，弓子长度35.4±0.05mm，最大允许误差±0.015mm。选取千分尺（千-213)作为测量设备，示值误差±0.008mm，测量不确定度U=0.005mm,k=2，满足测量过程要求。并进行了测量过程不确定度评价，以及测量过程有效性确认。详细内容见弓子长度《测量过程控制检查表》及《弓子长度测量过程测量不确定度评定报告》。 查：油墨与号码机制作部：《印钞防伪油墨流动测量过程控制规范》（编号BC/YM-05-2022）（2022.6.1实施） ，测量方法Q/JY0002.12-2010《印钞油墨检测方法 胶、凸印油墨流动的测定》 ，采用流动度测定仪对油墨直接测量。 设-报-6-7《印钞防伪油墨流动度测量过程描述表》,该项目为重要测量过程，测量要求的测量范围：（10～40）mm，最大允许误差：±2mm,分辨率±1mm：已编制SC/4511009(AO)《印钞防伪油墨流动度测量不确定度评定报告》。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度和溯源性 | 企业测量设备全部按周检计划进行委外和自校准，对测量过程管理、不确定度评定按相关程序规定执行。 查：油墨与号码机制作部：SC/4511009(AO)《印钞防伪油墨粘度测量不确定度评定报告》 ，测量品种：9SL-SM-1 基墨，技术要求：（2.0～8.0）mm，结论Ured=0.5Pa.s，评定步骤完整，方法正确。 油墨与号码机制作部新增“弓子长度测量”关键测量过程，详见：《弓子长度测量过程测量不确定度评定报告》。 查：校准服务方：北京市计量检测科学研究院（认可证书号CNAS L0187），北京中科溯传检测技术有限公司（认可证书号CNAS L6175），中轻纸品检验认证有限公司（认可证书号CNAS L0656），溯源机构资质有效，检定/校准机构符合溯源性要求。 随机抽查10份检定/校准证书，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 设备动力部通过顾客满意度问卷调查来证明满足顾客的测量要求，印码核查部、胶凹印部、检封部、设计动力部、集中采购部各完成10份调查表，共计完成50份内部顾客满意度调查，满意率100%。其中改进建议：印码核查部提出希望荧光检测仪维修时间快些。检查人：路文，检查时间：2021.12.15。 2022年未发生顾客在产品质量、安全、环保等方面的投诉。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 设备动力部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3 测量管理 体系审核 | 企业于2022年4月14日计划安排技术质量部、安全保卫部内部审核，未发现不符合项，其中对技术质量部提出4个问题项，对安全保卫部提出1个问题项。 于2022年8月1日计划安排油墨与号码机制作部内部审核，提出1个问题项、3个建议项。 胶凹印部内部审核提出4个问题项、印码核查部提出4个问题项。油墨与号码机制作部提出4个问题项，均已制定出整改方案。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 | 否 |
| 10 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对列入体系管理的重要和一般测量过程按《测量过程相关要求一览表》中规定的工艺要求、测量过程的计量要求、测量设备的计量特性以及确认间隔、监视频次、监视方法等进行持续监控，符合要求。 公司按新编制《计量管理办法》对测量管理体系进行监视管理。 | 油墨与号码机制作部 印码核查部 胶凹印部 检封部 技术质量部 安全保卫部 | 否 |
| 11 | 企业发现任何不合格如何采取措施？不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.3不合格控制 | 设备动力部是归口管理部门。公司通过内部审核、日常监督、顾客满意度调查等形式对潜在的不合格采取措施，防止不合格再次发生，确保测量体系得到持续改进。 查：2022年二季度内部审核问题清单，其中技术质量部问题项：在做计量确认中，记录不完整，最大允许误差的计算过程需重新确认核实；制定的整改方案：梳理计量确认各项记录，对最大允许误差的计算过程重新确认核实。已于2022.6完成整改。 安全保卫部问题项：《安全履职能力评价管理办法（试行）》自2019年至现在该文件为“试行”状态；制定整改方案：组织从新修订，形成定稿，后续按企划部统一安排完成修订。 查：技术质量部《测量设备报废通知单》，设备名称：邵氏硬度计（A140909290#），报废原因：经北京市计量检测科学研究院校准示值误差超差，确认人：曹伟。已办理报废手续。 | 技术质量部 安全保卫部 | 否 |