目编号：0219-2020-2022

审核员监督审核记录（远程）

企业名称：山东环海塑业有限公司

审核员：________________

审核日期： 2022年11月4日 上午至2022年11月4日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？ 对投诉的处理情况？就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。 企业营业执照发生了变化。营业执照上法人由“张春霞”变更为“马长胜”，登记时间为2021年9月9日。注册地址、、生产经营地址及其他相关信息未发生变化。见附件《营业执照》。 企业组织机构和人员未发生变更。 企业认证范围没有发生变化。 企业未收到投诉。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。查《2022年测量管理体系客户满意度调查计划》，企业在2022年8月份实施了客户满意度调查工作，查《2022年测量管理体系客户满意度调查工作报告》，共发出外部客户满意度调查表顾客4份，内部顾客5份，顾客满意度为98.5%。 已达到目标值。 企业已识别出了主要产品的测量过程52个，包括1个关键测量过程为“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”，重要测量过程23个，一般测量过程28个。查关键测量过程配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业生产的产品，能够满足顾客、行业标准对产品的要求。 | 管理层 实验室 综合办 生产部 采购部 营销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门？ 企业质量目标完成情况？ | 5.3质量目标 | 查企业制定了5项质量目标。查《2022年测量管理体系质量目标年度分解计划》一份，已对企业5个部门进行了分解，抽查实验室分解质量目标5项，实验室分解质量目5项，符合要求。 查《2021年度公司计量工作质量目标完成情况统计表》、《2022年度公司计量工作质量目标完成情况统计表》2份，企业对2021年11月-2022年10月质量目标的完成情况进行统计，均已完成目标值。符合要求。 | 管理层 实验室 综合办 生产部 采购部 营销部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月20日，开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管理者代表及5个部门汇报了体系运行情况。 查管评输入报告《2022年测量管理体系运行情况报告》、《2022年质量方针目标完成情况报告》、《2022年测量过程控制情况报告》、《2022年供方评价报告》等共8份，会议评审内容包括了企业5个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。会议提出了评审报告，肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。对管评中提出的建议已制定了整改措施，落实了责任部门并完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 | 管理层 实验室 | 否 |
| 4 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ 测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有12台测量设备，包括1台强检测量设备，均纳入到测量管理体系管理范畴。 查出厂编号为SL20160316459C的游标卡尺，校准日期均为：2022年5月12日，建议下次校准日期均为2023年5月11日。查出厂编号“F1019380197256”，查型号规格BSM-220.4的“电子天平”，校准日期均为：2022年5月12日，建议下次校准日期均为2023年5月11日。查编号为201911270015“炭黑分散度测试仪”的校准证书，校准日期为：2022年5月12日，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”。签章资质有效。符合要求。 查出厂编号为2021102052的压力表，检定日期均为2022年8月8日，检定机构为“东营市工业产品检验与计量检定中心”，处于有效状态，已粘贴计量确认状态标识。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查实验室提供的2022年10月“温湿度记录表”1份，测量设备使用环境条件满足要求。 企业测量设备全部外送检定校准。抽查检定校准证书6份，证书填写规范，符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业2022年度未增加新的测量设备供方和检定校准服务供方。 抽查检定校准服务供方的《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》2份，已对检定校准服务供方“深圳天溯计量检测股份有限公司”、“东营市工业产品检验与计量检定中心”的资质和能力及服务质量完成了评价，资料和相关记录齐全。符合要求。 | 实验室 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 | 抽查关键测量过程：“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”， 查出厂编号为17000657的壁厚千分尺，校准日期均为：2022年5月12日。有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 企业规定对验证不合格的测量设备进行停用并维修后再检/校，或做报废处理。 查出厂编号为ZF-DSC-DIH的“氧化诱导分析仪”校准证书，证书编号为Z20229-F194126G，校准日期为2022年5月12日。证书中“校准所有的主要计量标准器具”中的“热分析标准物质”，未标注“计量特性”，企业未提供出对该设备进行计量确认验证的记录。不符合GB/T19022-2003标准中“7.1.1计量确认总则”条款的要求。 | 实验室 生产部 | 不符合01 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本次无新增测量过程。 企业已识别出了主要产品的测量过程52个，包括1个关键测量过程为“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”，重要测量过程23个，一般测量过程28个。企业对关键测量过程均已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，测量设备的测量误差、测量范围，均满足测量过程的技术要求和标准要求。 企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。 抽查了已识别的关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”，技术参数为壁厚尺寸：2.30+0.4mm”，使用的测量设备为壁厚千分尺，依据的标准为“GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分 管材》”。企业对测量要求已进行识别，计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 抽查了关键测量过程的《PE100给水管壁厚尺寸测量过程控制规范》，已对规范进行有效控制。抽查了关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”的有效性确认记录，满足标准要求。详见附3《测量过程有效性确认记录》。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”的不确定度评定报告，不确定度评定方法正确。详见附1《PE100给水管壁厚尺寸测量过程不确定度评定报告》。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 9 | 企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 查《2022年度测量管理体系内部审核工作计划》，企业于2022年8月4日-5日进行内审工作。企业已按计划日期组织了企业测量管理体系内审，管理者代表参与审核，对企业的管理层、5个部门及生产车间进行了全要素的审核，出具了《2022年度测量管理体系内部审核报告》和1个次要不符合项。查《2022年测量管理体系内审不符合项整改计划》和《2022年度测量管理体系内审不符合项整改报告》，不符合项已于2022年8月16日前全部关闭。 企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。 | 管理层 实验室 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。 抽查了关键测量过程“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”的测量过程监视记录及控制图，图中显示已对“PE100给水管壁厚尺寸测量过程”进行了有效性持续监视和记录统计，测量数据均满足测量过程的技术要求。详见附2《测量过程监视统计记录及控制图》。 | 管理层 实验室 综合办 生产部 采购部 营销部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 经审核组审核确认，企业2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项。“不符合01：查采购部，未提供出对校准服务供方“深圳新广行检测技术有限公司”的供方评价记录。不符合认证审核准则条款 “6.4外部供方”的要求。”经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。 | 管理层 实验室 综合办 生产部 采购部 营销部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对2021年度测量管理体系监督审核中出具了1个次要不符合项，已进行整改完成。 企业对内审中发现:1个不符合项,已分析原因并及时整改。经验证不符合项均已完成了整改，基本满足标准要求。 企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。 | 管理层 实验室 综合办 生产部 采购部 营销部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业未建计量标准。 企业有强制检定设备1台。 查2022年9月1日《样品检测委托单》1份，包括《PE100给水管检测报告》、《氧化诱导时间检测原始记录》、《溶体质量流动速率检测原始记录》、《管材外观、颜色、尺寸检测原始记录》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。 | 实验室 生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。 公司测量管理体系在认证证书用于：开发国内市场及企业形象广告宣传和企业进行招投标加分用。 | 实验室 营销部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电和水。2021年能耗为：电：347306kWh；水：964t，共消耗42.76吨标煤。不是重点用能单位。 | 生产部 | 否 |
| 16 | 抽样范围需涵量企业申请的产品的范围？ | 销售管理 | 查营销部提供的《合同台账》，2022年共签订合同5份。查《合同评审记录》5份，企业已进行评审。查《成品交运单》4份，已进行识别并完成持续发货。查《顾客满意度调查表》4份，客户反馈满意。营销部接收到客户信息后，签订合同，并组织生产部门、技术部门，识别顾客的测量要求，并导出顾客的计量要求，安排生产。符合要求。 | 营销部 | 否 |