项目编号：0697-2022

审核员现场审核记录

企业名称：江苏通鼎光电科技有限公司

审 核 员：                                 审核日期：2022年11月5日 ~ 11月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司是生产线缆行业的企业，主要产品铁路信号电缆年产量约3亿元。 公司管理者代表杨力为企业的技术质量总工。通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是从TB/T 3100-2017系列标准：铁路数字信号电缆，TB/T 2476-2017系列标准：铁路信号电缆等标准中进行识别。 公司目前管理还存在主要问题人员计量意识不足,公司规划不断加强对员工的培训，努力提高计量人员的能力，保证测量结果满足顾客要求。 | 总经理 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 商务部 生产部 技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门和相关部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者总经理6项职能，管理者代表8项职能，计量职能部门质量部的14项职能。其它相关部门人力资源部、供应部、商务部、技术部、生产部的职能在19CX205A《计量职能管理程序》文件中加以规定。 | 总经理 管理者代表 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业标准和顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉。 | 总经理 管理者代表 质量部 供应部 商务部 生产部 技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业建立了19CX207A《计量目标管理控制程序》规定了公司的计量方针及30项计量目标，目标分解至质量部、商务部、供应部、人力资源部、设备部、生产部、技术部，有具体指标可测量，查2021年及2022年前三季度计量目标完成情况表，编号：19JL263A，企业能按照文件要求定期对目标完成情况进行统计分析，目前计量目标均达到指标要求。 | 总经理 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 商务部 生产部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年11月01日开展了单体系管理评审，会议由公司管理者代表杨力主持，由质量部汇报了体系运行情况，各职能部门汇报职能运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的目标制定、纠正预防措施分类、外部供方的审查、设备日常点检、人员培训、台账更新及时率等方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 商务部 技术部 生产部 设备部 | 否 |
| 6 | 企业是否识别测量相关人员？是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员102人，其中计量人员23人，编制了测量人员情况一览表。 企业通过《计量职能管理程序》和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 质量部编制了《人力资源管理程序》规定了各类人员能力要求，查企业《2022年通鼎光电科技培训计划表》，有培训项目、培训老师、培训评价等记录。企业人员配置、能力满足要求。 | 质量部 人力资源部 供应部 商务部 技术部 生产部 设备部 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为TB/T 3100-2017系列标准：铁路数字信号电缆，TB/T 2476-2017系列标准：铁路信号电缆等，受控状态良好。 现场抽查质量部编号为19FA200A《测量管理体系计量目标分解方案》、19LC227A《半成品检验作业流程》等文件，现行有效，受控较好。 | 质量部 人力资源部 供应部 商务部 技术部 生产部 设备部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了19CX213A《测量设备管理程序》，企业规定了钢直尺、数显卡尺、数字电容表、温控仪、高压试验台、伸长率测试仪等测量设备列入体系管理，企业编制了《测量设备台账》，质量部负责测量设备全过程管理。 | 质量部 供应部 技术部 生产部 设备部 | 否 |

| 9 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了19CX215A《外部供方管理程序》文件。 质量部负责建立和评价测量设备合格供方名录。质量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所）、上海泰峰检测认证有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司进行检定校准，查合格供方评价记录，有资质、授权范围和评价监视记录。 | 管理者代表 质量部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业建立了19CX216A《测量设备计量确认管理程序》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业建立了19CX218A《计量确认间隔管理程序》，企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了19CX212A《标识管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了19CX219A《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了43个测量过程档案《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。重要控制测量过程《导体直径测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部 人力资源部 供应部 商务部 技术部 生产部 设备部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业建立了19CX220A《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 现场重点抽查了导体直径、挤塑温度、伸长率、工作电容、直流电阻等测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 该单位未建最高计量标准开展检定和校准，公司所有测量设备均送至苏州市吴江区检验检测中心（苏州市吴江区计量测试所）、上海泰峰检测认证有限公司、苏州赛宝校准技术服务有限公司检定/校准。 | 质量部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 质量部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查。查19JL265A顾客满意度调查表，回馈均为满意。 | 质量部 商务部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年10月28-10月29日组织了公司测量管理体系内审，是单独进行审核，内审分1个组，对公司管理层及7个职能部门进行了全要素的审核，发现一些不足之处，提出了观察项，未开具不符合项，于11月01日前纠正完成。 | 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 生产部 技术部 商务部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了19CX221A《测量管理体系审核和监视管理程序》。 对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 生产部 技术部 商务部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审及生产过程中发现的不符合能按照19CX222A《不合格管理控制程序》文件要求查找原因，制定措施，按期整改关闭。 | 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 生产部 技术部 商务部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业制定了19CX223A《纠正和预防措施管理程序》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 管理者代表 质量部 人力资源部 供应部 设备部 生产部 技术部 商务部 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业规定了6台件测量设备列入强制检定，随机抽查3台件，溯源管理较好。 企业2020年02月05日取得铁路产品认证证书，编号CRCC10220P0306R3M-001～005，有效期至2025年02月04日。 | 质量部 | 否 |
| 23 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为电、水，2022年1-10月折合约0.021万吨标准煤,不属于重点用能单位。用能单位配备的计量器具为结算单位安装的总表，检定有结算单位负责，准确度等级符合要求。 | 设备部 | 否 |