浙江奥士家具有限公司

尺寸测量不确定度评定报告

编号:BP/AS-A07-01-2022

一、概述

1.1测量依据：《测量不确定度评定与表示》 JJF1059-2012

原材料、制程、成品检验标准、图纸

1.2测量方法：采用一台经检定合格、技术性能指标稳定的钢卷尺直接对产品尺寸进行测量。

1.3测量标准：使用经检定合格的钢卷尺，其测量范围为（0～5）m，最大允许误差为±0.2mm

1.4因测量对温度、湿度要求不高，在室温下对测量结果影响很小，可忽略不计。

1.5被测对象：尺寸测量技术指标为：测量范围为（0～2500）mm，最大允许误差：±2mm。

1.6环境条件：室温。

1.7 本报告使用范围：公司产品尺寸测量过程。

二、数学模型

y=x

式中：  y——尺寸测量实际值，单位：mm；

x——钢卷尺测量时的示值，单位：mm。

三、输入量的标准不确定度评定

3.1输入量x的标准不确定度u（x）的评定

分析可得，u(x)由下列两个不确定度分量构成：

（1）钢卷尺对产品尺寸测量重复性引入的标准不确定度u1 (A类评定)；

（2）测量仪器----钢卷尺准确度因素引入的标准不确定度u2 (B类评定)。

3.1.1钢卷尺对尺寸测量重复性引入的标准不确定度u1评定

在可复现的条件下采用钢卷尺对一长度尺寸为1166.5的板进行10次独立测量（单位：mm），测量数据如下：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xi | 1166.5 | 1166 | 1166.5 | 1166 | 1166.5 | 1166.5 | 1166.4 | 1166.5 | 1167 | 1167 |

平均值：x=1166.49(mm)

单次测量的标准差：

s=110−1i=110(xi−x)2≈ 0.178(mm)

过程中单次测量结果	n=1的标准不确定度：

u1=0.178(mm)

3.1.2测量标准器---钢卷尺准确度因素引入的标准不确定度u2

该钢卷尺经校准,其最大允许偏差为±0.3mm，估计为均匀分布，k=3，

≈0.173(mm)

3.2输入量x的标准不确定度u（x）的评定

上述u1和u2彼此独立，不相关，

故u（x）＝u12+u22≈0.25(mm)

- 合成标准不确定度u计算：

u	＝＝0.25(mm)

4.3 标准不确定度分析一览表

| 符号 | 不确定度来源 | 标准不确定度计算数值 | 系数 C | ciu(x) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 钢卷尺对尺寸测量重复性引入的标准不确定度 | 0.178mm | / | / |  |
| u2 | 钢卷尺准确度因素引入的标准不确定度 | 0.173mm | / | / |  |
| u(x) | 输入量x的标准不确定度 | 0.25mm | 1 | 0.25mm |  |
| u | 合成标准不确定度 | 0.25mm | / | / |  |

五、扩展不确定度的评定

取k=2，则

U=k×u = 2×0.25=0.50mm

六、测量不确定度报告

测量结果的扩展不确定度为:

U=0.50mm， k=2

评定人：

2022.1.21