NDYR-302电信-2025

测量过程有效性确认记录

| 测量过程名称 | 线路轨距测量 | 依据测量方法文件 | NDYJ 405007-2022轨道检修规程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属分公司/部门 | 工务分公司 | 测量项目 | 线路轨距测量 | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：铁路轨距尺型号：TGC~1E 测量方法：测量采用直接接触法，握住轨距尺，把固测端紧靠一股钢轨的作用边，活测端作小量前后移动，取其最小量值，即为该处轨距值。测量道岔时须将固测的固定块外测量面紧靠在撤叉心轨作用面上，活测端的活测块外测量面与基本轨作用边接触，即可测得轨距值。环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有一年以上经验，操作人员经培训具备能力。 其他影响量： 无 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用同级设备多台比较法（Z值判定）对轨距尺的测量过程有效性进行确认： 测量数据如下表所示： - 选择10把轨距尺分别测量同一个对象同一个位置（由熟练的检测人员操作，可不限1人或多人），得出10个数值（对应10个编号的轨距尺）分别是： - 编号; - 1; - 2; - 3; - 4; - 5; - 6; - 7; - 8; - 9; - 10. - 轨距尺编号; - 0177; - 0178; - 0179; - 0180; - 0181; - 0182; - 0183; - 0184; - 0185; - 0184. - 数值（mm）; - 1435; - 1435; - 1436; - 1435; - 1435; - 1435; - 1435; - 1436; - 1435; - 1435. - 平均值：=1435.2 3.复现性s, s=(xi−x)2n−1≈0.46mm 4. Z=xmax−xs=0.435≤2，合格，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2022.10.22 |