项目编号：0144-2019-2022

审核员现场审核记录

企业名称：大全集团有限公司

审 核 员：                                          审核日期：2022年11月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查现场5台测量设备，都处于有效的校准／检定状态，测量设备有计量确认状态标识，标识清晰，由深圳市华测检测计量技术有限公司、深圳天溯计量检测股份有限公司、国防科技工业第一计量测试研究中心南京分中心等检定校准，符合要求。 查；质量部（进货检验）螺纹环规M2-6h，证书编号GFGJL1001223304866，校准日期；2022.09.08; 查：质量部（进货检验）杠杆百分表，编号9034519 证书编号：JC2118543445TYX-01校准日期：2021.12.02; 查：质量部（出厂检验）编号EV02-24耐压试验仪，证书编号：Z20223-H042463校准日期：2022.08.04； 查: 生产部（模具）编号MC201573/LS01-668游标卡尺,证书编号：GFJGJL1001222901004校准日期日期：2022.05.06； 查：检测中心数显扭矩扳手，编号：390330119证书编号Z20222-H050452，校准日期：2022.08.05 查《测量设备台账》，共677台件测量设备，其中强检1件，现场所查测量设备有标识，信息和检定证书台账信息一致,环境满足要求。 符合标准要求。 | 生产部（凯帆开关） 质量部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查企业《测量过程及控制一览表》，共有79个测量过程，4个关键过称。测量过程《零部件尺寸检验》，配备的测量设备三坐标测量仪，校准日期：2022年08月16日，并验证；验证方法正确。 企业没有经验证不合格的测量设备。 | 生产部（凯帆开关） 质量部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业在本监督审核周期内，没有新增加的关键测量过程。 查：《测量过程及控制一览表》，关键测量过程《零部件尺寸检验》，按要求进行过程控制，绘制了控制图。控制图绘制方法正确。 详见高度控制有效性确认附件。 | 生产部（凯帆开关） 质量部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了DAQOP-040703《测量不确定度评定管理程序》，查《零部件尺寸检验》对测量设备三坐标测量仪的测量过程进行了不确定度评定。详见不确定度评定附件 | 生产部（凯帆开关） 质量部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为电、水，2022年1-10月折合约0.32万吨标准煤,不属于重点用能单位。 | 质量部 | 否 |
| 6 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 该企业的测量设备中，有强制检定的测量设备1件。主要用于贸易结算。 抽查：电子吊秤，出厂编号：OCS-3Fg-XS,检定日期：2022.03.09，有效期：2023.03.08，证书编号519050216; 计量单位使用基本满足要求 | 生产部（凯帆开关） 质量部 | 否 |