项目编号：0140-2018-2022

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：无锡百年同工业输送有限公司

审核员：          审核日期：2022年 11 月11 日 ~  11 月 11 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司已对测量设备进行ABC分类管理。查《测量设备A、B台账》共有353台件，A类测量设备18台件，B类测量设备335台件，企业未建立最高计量标准装置，测量设备分别委托无锡市检验检测认证研究院、深圳市华测计量技术有限公司、无锡精纬计量检验检测有限公司、安正计量检测有限公司等机构进行检定或校准。 抽查编号为BLA-072的卧式材料试验机2022年8月8日校准。查编号为BLA-067的电子天平2022年8月12日校准，抽查编号为BMM005954的数显卡尺2022年9月22日检定合格。查编号为2108L1160的压力表2022年9月9日校准，测量设备均处于有效的校准状态；现场使用的测量设备有计量确认状态标识；测量设备的相关信息（测量设备名称、编号、型号规格、溯源方式等）和校准证书、台账信息一致。测量设备使用环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：橡胶厚度检测测量过程，已识别为重要测量过程，并导出了计量要求，测量设备数显卡尺/BMM005954已检定（检定日期2022.9.22），采用Mcp值进行了验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 企业暂无验证不符合的测量设备。 见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业测量过程识别共计37项，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对橡胶厚度检测测量过程定为重要测量过程。编制了《橡胶厚度检测测量过程控制规范》（CL-2021-04），进行了测量不确定度评定，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 企业无新增关键测量过程， 见《测量过程控制检查表》及附件 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对橡胶厚度检测测量过程进行了测量不确定度评定， 编制了《橡胶厚度检测测量过程不确定度评定》报告，评定方法正确。 附件《橡胶厚度检测测量过程不确定度评定报告》。 | 质量管理部 产品制造部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了CL-009-2018《外部供方管理程序》文件。 查：安正计量检测有限公司校准服务供应商评价（评价日期：2022.8.15，评价记录：供应商评价表02号），对提供校准/检定的服务方的资质、校准/检测技术能力、服务质量等进行了评价，建立了合格供方名录。 | 质量管理部 物资管理部 | 否 |