项目编号：1136-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：宁波九菱电机有限公司

审核员：                                 审核日期： 2022年12月01日-02日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照、企业组织机构均无变化；企业产品没有增加；未收到投诉；未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理层/管理者代表 行政部 生产部 品保部 工程技术部 市场部 资材部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量 目标 | 企业制定了4项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。 抽查：2022年度(1-10)月份生产部质量目标统计，分解后的综合评价分别是98.63%、98.46%、99.50%、100%，考核均达标。 | 行政部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理 评审 | 企业于2022年09月08日开展了单体系管理评审，由公司副总经理张国萍主持，有管理评审计划。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 品保部 行政部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部 供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。市场部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料的外部供方进行了和提供服务的外部供方对其资质进行了评价，满足要求。企业今年确定的对提供服务的外部校准机构为：江苏银河计量检测有限公司；品保部收集相关的资质及校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 品保部 市场部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，实行分类管理，共有64台件（其中强制检定3台件），台帐信息全面。 查：生产部在用的交流电机试验电源，规格型号为JB7650，编号为JS-JS-06，2022年04月29日经江苏银河计量检测有限公司，合格。 查：生产部在用的脉冲式线圈测试仪，规格型号为JG211S-03，编号为21-07189，2022年04月29日经江苏银河计量检测有限公司，合格。 查：品保部在用的数显卡尺，规格型号为（0-150）mm，编号为07415336，2022年08月29日经江苏银河计量检测有限公司，合格。 查：生产在用的程控耐压测试仪，规格型号为 LK7110，编号为C110-0620-010, 2022年08月29日经江苏银河计量检测有限公司校准、合格，有效期至2023年08月28日；未按要求张贴计量确认状态标识未按要求张贴计量确认状态标识，不符合GB/T19022-2003标准6.2.4要求。 其他测量设备的计量确认合格标识、台账信息内容和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 品保部 生产部 | 01 次要 不符合 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量 确认 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。企业在用的测量设备都是按照检定规程及校准规范执行，目前无需要调整间隔的测量设备。 抽查：抽查了49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量过程、力矩测量过程，测量设备在有效期范围内，进行了计量验证并有计量确认合格标识，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；均满足要求。 | 品保部 生产部 工程技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量 过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业测量过程共计30个，其中重要测量过程13个，一般测量过程17个；企业一年来无新增测量过程。 抽查：本次重点抽查了49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量过程，所用的测量设备为线圈圈数测量仪，规格型号为YG-108R，出厂编号为1001090，管理编号为JS-QS-01， 校准日期：2022年04月29日,有效期至2023年04月28日，校准机构：江苏银河计量检测有限公司；测量设备在有效期范围内，进行了计量验证并有计量确认合格标识，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 品保部 生产部 工程技术部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见《49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量过程不确定度评定》。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：内部顾客满意度调查统计表，顾客满意度98.00%，满足要求。 查：外部顾客满意度调查表，客户名称：宁波普尔机电制造有限公司，调查日期：2022年08月26日，标准分值100分，评价分100分，满意度100%，满足要求。 | 市场部 品保部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年08月22日-23日，利用2天时间组织了测量管理体系内审，由管理者代表任少俊为组长，有内审日程分配表、首末次会议签到表、检查记录表、等，发现1个次要不符合项，内容为：检查品保部现场编号为JS-KC-26的数显卡尺，未能提供有效的校准证书。企业立即采取纠正措施，有效，及时整改完毕。 | 市场部 品保部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制在《测量管理体系审核和监视管理程序》中，规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 品保部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度审核出具一般不符合项1项，其编号为01，未发现严重的或系统性的不符合项情况。一般不符合项具体为：检查品保部现场编号为TT-03-02的温湿度计和编号为JS-LL-04数显推拉力计，未张贴“计量确认合格证”，台账中无该设备，企业也未能提供有效的校准证书。不符合不符合GB/T19022-2003标准7.3.2条款的要求。 此次监督审核现场确认如下： 1.编号为TT-03-02的温湿度计，已经报废，有报废审批单； 2.编号为JS-LL-04数显推拉力计，张贴“计量确认合格证”，已列入测量设备台账，并有校准证书。 纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭上一年的不符合项。 目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 品保部 生产部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查：企业于2022年08月22日-23日，利用2天时间组织了测量管理体系内审，发现1个次要不符合项，内容为：检查品保部现场编号为JS-KC-26的数显卡尺，未能提供有效的校准证书。企业立即采取纠正措施，有效，及时整改完毕。 | 品保部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共64台，公司有3只强制检定的压力表；测量设备均按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品保部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2021年11月至2022年10月，耗电1267320kWh，用水6071 t；全年耗能折算成156.27tce，不是重点能耗单位。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 行政部 | 否 |