管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：生产技术部 主管领导：张晓勇 陪同人员：陈美云 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：李俐 审核时间：2020.07.05 |  |
|  |  | 审核条款： QMS：5.3组织的角色、职责和权限；6.2目标及其实现的策划； 7.1.5监视和测量资源；8.1运行策划和控制；8.3设计开发控制（或不适用时确认）；8.5.1生产和服务提供的控制；8.5.2标识和可追溯性；8.5.3顾客或外部供方的财产；8.5.4防护；8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； OHSMS：4.3.1危险源识别、评价和控制措施的确定；4.3.3目标与方案、4.4.6运行控制；4.4.7应急准备与响应 |  |
| 组织的角色、职责和权限 | Q5.3 S4.4.1 | 查生产技术部主要工作职责： 负责编制生产计划、组织产品实现过程的策划及实现；负责生产设备的维护保养及管理；负责生产过程中产品质量的监控；参与制定公司发展战略与年度经营计划； 负责现场安全管理； 组织落实、监督调控服务过程各项质量、安全、成本指标等；负责管理基础设施维护，保证服务现场能够正常服务，设备处于良好状态；负责本部门危险源的识别评价和控制措施的实施；参与公司组织的应急演习、合规性评价。 部门岗位基本符合要求。 |  |
| 目标及其实现的策划 | Q6.2 | 查，2019年12月《部门质量目标完成情况统计表》对部门目标进行考核，综合完成情况为： 1）设备完好率95%； 实测：100% 2）产品一次交检合格率≥99%； 实测：100% 3）计量器具完好率95%； 实测：100%。 4）杜绝死亡事故和伤亡事故 实测：0。 5）火灾责任事故为零 实测：0。 基本达到目标要求。 |  |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 查《监视和测量设备台帐》生产车间及检验人员均按策划的要求配置了相应的检测设备，其中包括：千分尺、游标卡尺、压力表等。，提供有千分尺、游标卡尺、压力表等的检定证书，见附件。 |  |
| 运行策划和控制 | Q8.1 | 公司主要生产产品：主要生产电机的定转子铁芯（冲片）、转子铸铝件生产。 公司产品执行标准主要为：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000和客户提供的图纸及要求生产。 生产技术部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容： a）确定产品和服务的要求；--产品标准 b）建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---检验标准、作业指导书 c）确定符合产品和服务要求的资源；---工艺流程图 d）按照准则实施过程控制；---生产和服务过程监控 e）保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录 ---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。 ----需确认/关键工序：冲片冲压、转子铸铝。 ----外包过程：无 ----经确认：暂无策划的更改。 |  |
| 设计和开发策划 | Q8.3 | 生产的产品按顾客要求及相关产品标准进行生产，生产工艺成熟。整个生产过程不涉及设计新产品的内容，8.3不适用，理由合理。 |  |
| 生产和服务提供的控制 | 8.5.1 | 公司制定了《生产和服务提供控制程序》 1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：落料工序工艺指导书、冲槽工艺指导书、压力铸铝（转子）生产作业指导书等。相应工位都放置相应的作业指导书。 3.现场查看：现场有冲床、铸铝压机、车床、磨床等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。 4.公司配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、千分尺等。 5.负责人讲年生产计划工作天数300，计划年产量定子铁芯10万、转子铁芯5万件左右。 出示了《生产计划单》 明确的产品规格 、数量、价格等内容。 - 定、转子铁芯（冲片）生产工艺流程：落料----冲槽----检验----打包，冲槽过程为关键工序。 2、转子铸铝生产工艺流程：压片----铸铝-----整理----检验----包装、入库。铸铝过程为关键过程。 查看现场： 生产现场观察，现场定子、转子铁芯（冲片）生产过程： 1、落料工序： a)工作操作要求：落料工序工艺指导书 b)生产设备：冲床（63T）、模具（模具由客户提供,按顾客财产进行管理、状态完好）。 c)操作要求：按生产任务单和产品图纸领取模具（落料模）和待加工卷料，检查模具是否完好，有无损伤，确认无误后，将模具安装调试合格，将卷料装在自动送料机上，员工姚志娟启动冲床进行落料加工，样（首）件经检验员检验确认合格后，再批量生产。 操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护落料尺寸：φ210*φ148*0.5，现场查看尺寸符合要求。 d) 监视和测量：加工过程中分时段监控冲压产品尺寸及外观质量，是否正常，如有异常重新调整冲床或落料模具，必要时报告模具维修工或生产负责人，确保证冲片生产处于可控状态。操作者为熟练操作工。 2、冲槽工序 a)工作操作要求：冲槽工序工艺指导书 b)生产设备：冲床（110T）、模具（模具由客户提供,按顾客财产进行管理、状态完好））。 c)操作要求：按生产任务单和产品图纸领取模具（落料模）和待加工物料，检查模具是否完好，有无损伤，确认无误后，将模具安装调试合格，员工杨胜还、羌志平启动冲床进行冲槽加工，样件经检验员检验确认合格后，再批量生产。 操作工采用戴手套和耳塞进行安全防护。 冲槽尺寸：2.8（槽口）、槽高16.5、槽数48，现场查看尺寸符合要求。 d) 监视和测量：加工过程中分时段监控冲压产品尺寸及外观质量，是否正常，如有异常重新调整冲床或落料模具，必要时报告模具维修工或生产负责人，确保证冲片生产处于可控状态。操作者为熟练操作工。 3、检验工序 a)检验要求：检验规范； b)检验设备：千分尺、游标卡尺。 c) 操作：加工好冲片按产品图和检验规范进行，具体测试槽口、槽底直径、槽数、外观质量等，现场查看检验项目与检验规范要求一致。 检验员：王云倩。检验人员对产品熟悉，操作流程熟练。检验员采用戴手套和耳塞进行安全防护。 4、打包工序 a)工作操作要求：作业工艺指导书； b)生产设备：木托盘。 c)操作：将检验合格的定子铁芯按客户要求打包、转子放在托盘上，并标识产品的材质、型号，数量转入下一工序。员工采用戴手套和耳塞进行安全防护 d)现场查看操作者为熟练操作工：何学明。 - 生产现场观察，转子铸铝生产过程 （转子）铸铝工序： a)工作操作要求：作业指导书 b)生产设备：铸铝压机、熔炼炉、模具（模具由客户提供,按顾客财产进行管理、状态完好） c)操作要求：1）熔铝：员工严青青、严锦洋（熟练工）根据要求加入AL99.70合金铝锭，升温到700度时，用捞渣勺将液面的渣料清除干净，静置10-15分钟铸铝；2）压铸：操作工宋荣荣、毛汉进将叠压加热好的转子铁心放入压铸模内；依据技术人员的设定进行操作，先喷脱模剂、关闭操作门、浇入铝合金熔液、启动压铸开关，自动打开后取件。 控制参数：温度670-700度，保压时间：20s，增压17MPa,系统压力14MPa，压铸机油温55度。员工采用戴口罩和手套进行安全防护。 公司关健过程确定为：铸铝、冲压。制定了《生产和服务提供控制程序》，对关健过程的管理进行了规定。通过产品检验和配备有能力的员工实施生产，对关健工序的质量予以控制，并采取以下方式予以确认： 查见： 对冲片冲压、转子铸铝过程的作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工需经公司培训合格后上岗。 抽2020年6月对转子铸铝工序的《过程能力确认表》 设备鉴定：设备正常，均进行了日常保养，能满足要求。 落料工序工艺指导书、冲槽工艺指导书、压力铸铝（转子）生产作业指导书等 工艺参数鉴定：按照《落料工序工艺指导书》和《压力铸铝（转子）生产作业指导书的规定进行。 人员鉴定：人员进行了培训，并考评合格。 批准人：朱卫平 整个过程基本受控； |  |
| 标识及可追溯性 | 8.5.2 | 查《质量手册》，公司质量体系对产品、检验状态进行了规定，标识的方法采用标牌、记录等。 1.现场观察：原材料采用“标识牌”进行标识，牌上注明“原材料名称”、“供应商”等内容； 2.生产过程用采用检验记录进行标识； 3.产品检验状态采用：对产品等级进行标识； 4.生产记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。 |  |
| 顾客或外部供方的财产 | 8.5.3 | 公司的顾客的财产有顾客提供的模具、材料、图纸等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。 负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况； |  |
| 防护 | 8.5.4 | 查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。 现场观察: 1.标识：工序及交付的产品均采用标识卡或单进行了标识； 2.搬运：产品在托盘上或铁箱内采用叉车搬运，未见有损产品质量的野蛮作业。 3.贮存：公司生产技术部门有专门的仓库，各种原材料、在制品、成品均贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。 4.查：产品入库，验收、保管有相应的管理程序。有仓库管理员职责、出入库纪录；入库有检验。 5.库房分区清楚，原料、半成品、成品均分别摆放在不同区域，并加以明显的标识。 6.现场检查，车间及仓库，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。 基本符合要求。 |  |
| 交付后活动 | 8.5.5 | 查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。 查，公司策划了售后管理的要求。 2020年暂无客户反馈质量问题。 |  |
| 更改控制 | 8.5.6 | 查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。 现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。 查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。 查，近期暂无合同、信息变更的情况。 |  |
| 产品和服务放行； | Q8.6 | 公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样 原材料检验按《原材料标准》检验 负责人讲公司所用材料和模具由现有唯一客户：南通通达矽钢冲压科技有限公司提供，故只对客户交来材料核验材料质检报告，模具采用试制样件方法进行验收。 - 抽查：1）南通通达矽钢冲压科技有限公司提供的外协产品发料申请审批记录，时间：2020.6.15 - 内容涉及：材料类别、材料规格、对应产品型号、材质、重量等信息。 - 2）南通通达矽钢冲压科技有限公司提供的模具、工装外借申请单。时间：2020.3.2 - 验证内容涉及：规格型号、编号、模具状态等，有模具管理员，供销部门管理人员签字确认。 - 管理基本符合要求。 工序检验对每批产品生产过程主要工序进行监控。 1、抽：《转子冲片检验过程控制单》 时间：2020年7月3日 - 检验结论：合格 检验员：朱卫平 2、抽《定子冲片检验过程控制单》 时间：2020年7月4日 - 检验结论：合格 检验员： 张晓勇 3、提供客户定子铁芯《检验记录单》： 时间：2020年5月18日 - 检验结论：合格 检验员：朱卫平 - 客户：南通通达矽钢冲压科技有限公司 检验后开具的《采购入库单》。 经查，公司至今，没有原辅料、工装模具、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。 |  |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。 公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。 公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录 a）有关不合格的描述； b）所采取措施的描述； c）获得让步的描述； d）处置不合格的授权标识。 公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。 抽查《不合格处理单》 日期：2020年5月28日 ，定子冲槽工序 不合格描述：抽检定子冲槽冲片，表面有毛刺 处理方案：不合格品进行去毛刺处理，模具进行磨刀口处理； 处理结果：已返工合格，模具进行了修配。 验证人：朱卫平、2020年5月30日 经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况， 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。 |  |
| 危险源识别、评价与控制措施 | S4.3.1 | 查，生产技术部经过辨识与评审形成了《危险源辨识与风险评价表》共识别出140项危险源，包括电气使用不当造成火灾；员工操作不当造成触电；生产过程中过程出现机械伤害等潜在伤害等危险源。 采用的是经验判断法、过程分析法识别。 打分法确定不可接受风险：触电、机械伤害、潜在火灾3项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。 查，风险控制措施有： 安全知识、消防知识宣传、教育及培训；特种作业人员须持证上岗；重点和关键岗位须制定安全操作规程；张贴安全、防护标志、消防疏散图；定期安全检查等。 危险源识别基本充分，控制措施需要完善。 |  |
| 运行控制 | S4.4.6 | 查，生产技术部实施以下安全管理制度：《管理运行控制程序》、《消防管理制度》、《用电安全管理规定》、《职工健康保护管理规定》、《应急预案》、《劳动防护用品管理制度》等。 现场查看，公司经营正常，生产技术部的主要危险源为：触电、机械伤害、潜在火灾等。 生产技术部制订了相关的危险源防护、管理措施： 查看，在生产车间及办公现场。 现场张贴有“请勿吸烟”标识； 现场查看： 现场未发现大功率电器使用。 现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有吸烟提醒。 查看，在生产车间正在落料、冲槽作业的员工穿戴有工作服、手套、带耳塞；铸铝工序作业的员工戴有口罩；焊接作业的员工戴有面罩、车削加工的员工戴有眼罩。在现场查看，员工基本按要求穿戴劳保防护用品，对意外机械伤害等能起到有效的防护作用； 组织的运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | S4.4.7 | 查见：《应急准备和响应程序》、《消防与疏散演习实施方案》 全体员工的在行政部组织下，参加了公司组织的火灾应急演练。 查见：消防演练实况记录：生产技术部及车间工人参加了2020年4月21日在公司办公区由行政部组织的消防演练。 查，现场对应，部门员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。消防器材完善、良好。 查看生产车间消防器材前有遮挡物，消防通道不畅通，不符合规定要求。 | N |