[image: image1.png]


   

      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：1199-2022
审核员（远程）审核记录（二）
企业名称:四川启邦工业科技有限公司
审核员：    [image: image2.png]


               

审核日期：2022年12月1日上午～2022年12月2日上午 

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门

（采用建立微信群传递信息和资料的方式实施审核）
	是否列入

不符合项

	1
	是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？
	5.1 计量职能
	询问总经理及质量技术部、生产部、采购部等部门领导、兼职计量员及相关测量人员清楚自己的工作职责。在公司计量职责管理程序中对总经理 、管理者代表、质量技术部、生产部、采购部各类计量管理人员及计量技术人员职责做了详细规定，符合要求。
	质量技术部

生产部

采购部
	未列入

	2
	部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。
	6.2.1程序
	查质量技术部、生产部、采购部执行的产品标准有金属家具通用技术条件（GBT3325-2017）,木家具通用技术条件（GBT3324-2017），办公家具  办公椅(QB/T2280-2015)绿色产品评价  家具（GB/T35607-2017）室内装修装饰材料人造板及其制品中甲醛释放限量（GB18580-2017）， 等文件有效受控 均为现行有效，计量单位书写正确。
	质量技术部

生产部

采购部  
	未列入

	3
	企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？
	6.2.2软件
	企业建立了《软件管理程序》。 企业目前无检测软件。

	 质量技术部

生产部
	未列入

	4
	企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等
	6.2.3记录
	抽查：部门关键测量过程记录： 

1：进货检验
“实木含水率测量过程”
GB/T3324-2017含水率
8%-14.5%,


T=6.5%
Δ允=T/3=2.17%
U95允=Δ允/3=0.72%
木材水分测试仪
2%-60%，

"MPE:±1.0%，Urel=0.3%,k=2"经验证:

MPE＜Δ允，Urel＜U95允"
符合要求。

	质量技术部

生产部

 
	未列入

	5
	有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质?

测量设备的溯源方式？

测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识6.3.1测量设备

6.3.2环境7.3.2溯源性
	查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。所有测量设备送四川东华计量检测有限公司和成都计量检定测试院检定校准。测量设备处于有效的检定校准状态。 

查编号为SF-006的木材水分测试仪，于2022年7月4 日校准，校准机构四川东华计量检测有限公司。

查出厂编号为59888压力表，2022年6月17日检定合格，检定机构成都市计量检定测试院。

上述2台测量设备均有有计量确认标识。标识、台账信息和证书一致。祥见《测量设备溯源抽查表》

企业编制了《环境管理程序》规定了对环境的控制要求。企业对环境无特殊要求。

	质量技术部

生产部

 
	未列入

	6
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	企业在 《外部供方管理程序》中规定了 对外部供方的控制要求。

查企业的《外部供方名录》，有测量设备供方4家，服务方2家，对外部供方进行了评价。查《供方资质及能力评价表》已对测量设备的供方“上海尺喜工具量具有限公司”、服务供方“四川东华计量检测有限公司”等进行了供方评价，满足企业的要求。
	 采购部        质量技术部


	未列入

	7
	部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。
	7.1.计量确认

7.1.2计量确认间隔

7.1.3

设备调整控制

7.1.4计量确认过程记录


	企业编制了《计量确认管理程序》、《计量确认间隔管理程序》。规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。查企业关键测量设备均已进行了计量确认和验证。过程工序检验，金属医用家具长、宽、厚度检验，重要过程，依据GB/T3325-
2017，尺寸偏差±0.3mm,T=0.6mm，Δ允=T/3=0.2mm,U95允=Δ允/3=0.067mm
，使用的钢卷尺（0-2000）mm，其MPE:±1.0mmUrel=0.03mm+0.3×10-4L,k=2，经验证:,MPE＜Δ允，Urel＜U95允，符合要求。
程序文件规定了对不合格测量设备进行维修、调整和修改时的评审确认间隔管理方法。企业暂无需调整间隔、停用、维修的测量设备。
	质量技术部

生产部

  
	未列入 

	8
	部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

8.2.4测量管理体系的监视


	   企业对测量过程进行了识别，共识别了12个测量过程，其中1个关键，9个重要,2个一般，对关键测量过程已导出了计量要求，采用《测量过程识别+计量确认+验证》表进行汇总，信息量全。企业将实木含水率测量过程列入关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。
	质量技术部

生产部
	未列入

	9
	测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？
	7.3.1测量不确定度
	抽查了关键测量过程实木含水率测量过程不确定度评定报告不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。
	质量技术部

生产部
	未列入

	10
	审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？
	8.3不合格控制
	企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。
	质量技术部

生产部
	未列入

	11
	部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？
	8.4改进
	公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《改进管理控制程序》执行。公司对2022年8月19日-20日测量管理体系内审发现的2项不符合项：“查质量技术部使用的标准未盖受控章”，“查质量技术部未将所有的测量设备纳入到《测量设备台账》中进行管理”。制定了纠正措施及纠正措施有效性验证。纠正措施有效。
	质量技术部

生产部

采购部
	未列入

	12
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业规定了质量技术部负责法定计量单位的应用考核和监督检查；负责法定计量单位的宣贯和培训；企业无定量包装产品。抽查：测量设备台账，过程检验记录等，企业能够正确使用法定计量单位。符合要求。
企业2台强检测量设备均已检定。
	质量技术部

生产部
	未列入

	13
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业消耗的主要是电和水，自2022年1月至2022年10月，耗电486354kWh，水1612m3，耗能折算成59.91吨标煤，企业不是重点能耗单位。
	生产部
	未列入


 2 / 4

