项目编号：0285-2020-2022

审核员监督审核远程记录（2组）

企业名称：沪航科技集团(上海)管业有限公司

审核员：

审核日期： 2022年12月8日 上午至2022年12月8日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ 测量设备是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 公司有《测量设备一览表》，使用的9台（件）测量设备列入体系管理，公司生技部负责测量设备全过程管理。现场抽查检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查出厂编号：20-0319457，型号规格：（0-6）MPa的“耐震压力表”，检定日期：2022年9月9日；查出厂编号：B40677,型号规格：(0~150)mm的“游标卡尺”，校准日期2022年7月27日，设备处于有效检定状态。测量设备证书与台账信息一致，符合要求。 查生技部使用的出厂编号Q804的“外径千分尺”，其证书编号SMT-2022-L-07048735，校准日期2022年7月27日，有效日期：2023年7月26日，处于有效检定状态。 抽查编号3692的内测千分尺，编号7803的冲击试验机、编号A126801190的里氏硬度计等测量设备的检定校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，符合要求。 查生技部使用的出厂编号120601的直读光谱仪，已粘贴停用标识。查《测量设备停用申请表》1份，申请停用的批准日期为2022年2月15日。查《测量设备台账》上 “管理状态”一栏未标注“停用”。不符合认证审核准则条款号：“6. 3.1测量设备管理”的要求 查测量设备的环境条件满足使用要求。 | 生技部 | 不符合01 |
| 2 | 抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查关键测量过程“DN125×100不锈钢接头耐压试验”，测量要求的识别正确。配备的测量设备为出厂编号为20-0319457的“耐震压力表”，已由“上海市金山区计量质量检测所”检定，其检定证书编号为22016010263；检定日期为2022年09月09日；并查该测量过程的《计量确认过程验证记录表》，已经进行了计量确认验证，验证方法正确，符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1`测量不确定度 | 查《测量过程控制一览表》，本年度无新增测量过程。 查企业对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程《DN125×100不锈钢接头耐压试验检测过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《DN125×100不锈钢接头耐压试验检测过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《DN125×100不锈钢接头耐压试验检测过程的不确定度评定》。符合要求。 | 生技部 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 公司未建立计量标准。查《设备检定/校准计划表》，使用测量设备均委外送检至“上海市金山区计量质量检测所（计量检定机构授权证书号：（沪）法计（2019）（109）号）、 “上海欣芃检测科技有限公司（机构注册号为：CNAS L10440）”、“深圳易科讯检测计量技术有限公司（机构注册号：CNAS L10678）”等3家机构进行计量检定/校准。企业量值溯源符合标准要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 生技部 | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能品种为水、电。 全年，电能耗2440kWh，生产用能耗0.3吨标煤。企业不是重点用能单位。 | 生技部 财务部 | 否 |