项目编号：0209-2020-2022

审核员现场审核记录

企业名称：自贡市贝尔吉教学仪器设备有限公司

审核员：                               审核日期： 2022.12.8

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业一年来测量管理体系运行情况及取得的成绩： 本次审核采用远程审核方式，建立腾讯会议召开首末次会议和通过审核工作微信群进行沟通，文件资料查看，现场情况能通过视频和图片反馈出来。 通过审核认为企业自上年度审核以来的运行正常、适宜和有效，能够按体系管理目标和要求组织内部审核和检查。符合体系要求。 企业通过体系的运行，在不断提高对测量设备、器具的日常管理的有效性和规范管理，测量过程保持监控，通过建立测量体系对企业管理水平提高、现场测量设备管理起到促进作用，对产品质量稳定，产品性能改进提供了有力支持保证，对外部市场推广等起到重要作用。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构和无变更。 | 管理层 质检部 供销部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 查2022年公司计量工作质量目标完成统计表，质量目标： A、A、B类测量设备受检率100% ； B、不存在不清晰的计量确认记录； C、测量过程失控的发现不超过一天； D、不会因不正确的测量而拒收合格的产品或接受不合格产品； E）计量人员培训率100%； F）顾客满意度达95%。 6 项，经统计，至目前目标全部完成。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年9月15日开展了单体系管理评审，会议由公司总经理兰金主持，管理者代表李万春汇报了体系运行情况，质检、供销等各部门负责人对部门体系管理目标、工作进行报告。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的测量体系运行时间不长，现场测量设备和测量过程管理有效性需要加强监督等方面的提出了整改要求。 | 管理层 质检部 生产部（含车间） 供销部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了BRJ-CLMMS.13外部供方控制程序，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质进行确认。建立合格供方名录，进行年度的评价. 见提供测量设备检定/校准/检测机构的自贡检验检测院收集有效相关资质和开展检定校准的项目，保证对设备溯源的有效。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制《测量设备台账》，通过视频和图片抽查企业CS2672DX耐压测试仪编号1104007-012、（0-25）mm千分尺编号48958、TGT-500台秤、5m钢卷尺等测量设备由自贡检验检测院进行检定/校准，且均在有效期内。现场测量设备已粘贴标识。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》 测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。 | 质检部 生产部（含车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 制定计量确认程序，查见企业编制了测量设备台帐，进行分类管理。生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成。测量设备满足测量过程预期使用要求。抽查：乒乓球台宽B尺寸测量计量验证：乒乓球台宽B尺寸要求为1525mm±2mm，导出计量要求△允 ≤±0.67mm，配备的5m钢卷尺测量范围能覆盖，全长示值误差为0.4mm,2022.5.16已检定，验证方法正确，验证满足要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 发现不合格的测量设备，单独存放，或降级使用。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程。 对关键测量过程进行了梳理,其中涉及关键参数、原材料、加工过程和成品检测相关的过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查高度控制测量过程乒乓球台宽B尺寸等测量过程，编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了BRJ-CLMMS.17测量不确定度评定管理程序，抽查工乒乓球台宽B尺寸测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质检部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了2022年11月顾客满意度调查结果及分析报告，通过发放顾客满意度调查表，收集顾客满意信息，经综合评价为98%，满意度调查，每年进行一次。对顾客的意见和投诉部门能和相关管理部门沟通处理完成。 对顾客满意的监视有效。 | 质检部 供销部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2022年8月22日组织了对公司测量管理体系的单独审核，组成二个内审组，对公司生产、供销、质检等4个部门进行了全要素的审核，本次审核开出个1不符合项，涉及现场测量设备标识管理，对不符合进行纠正，并对相关人员进行培训，8月24日前完成不符合项的整改验证。 | 管理层 质检部 生产部（含车间） 供销部 行政部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了BRJ-CLMMS.19测量管理体系监视管理程序，对列入体系管理的关键或重要测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上次监督审核未开出不符合。 查企业编制的BRJ-CLMMS.20不合格控制程序，文件中对不合格的控制满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。企业对内审开出的不符合制定纠正措施，落实整改部门，并按规定时间进行验证，不合格控制有效。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内外审开出的不符合项均采取纠正措施，查阅：内审报告，企业和部门对内审发现的问题，组织开展原因分析并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业目前无强制检定计量设备。目。 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 | 质检部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？是否符合GB17167－2006要求？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗种类以电为主，其它少量水等。2022年1-11月折合总耗能4.1吨标煤，不属于重点耗能企业。进出主要用能单位2个，由供电供水部门负责安装管理，配备和管理符合要求。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：1）采购合同：甲方：四川兴彭建设有限公司，签订时间2022年6月28日。项目：眉山彭山区第五小学和幼儿园教玩具采购安装项目（包一：小学教玩具），质量要求：全新货物符合或优于国家标准及性能指标明确了国家（行业）标准及招标文件规定技术指标与出厂标准。2）货物采购合同：需方：宜宾三江投资建设集团有限公司，合同编号SJTJ-ZB- 2022-0１４，签订时间2022年7月10日。产品名称：教学设施设备（附采购清单）等，质量要求：全新货物符合或优于国家标准及性能指标明确了国家（行业）标准及招标文件规定技术指标与出厂标准。并按成品样品验收。经审核企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 供销部 质检部 | 否 |
| 17 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：企业形象广告宣传；产品质量提升；与同行之间竞争展示和投标发现作用等方面。 | 质检部 供销部 | 否 |