缸体直线度结果测量不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：TB16S012.011—1《设计图纸》

1.2检测环境条件：常温

1.3 被测对象：选择长度2505	mm距离

1.4测量设备：激光跟踪仪

1.5测量数学模型y=x

y———缸体直线度       x———激光跟踪仪读数

2.最佳测量值

对2505mm缸体直线度重复测量3次，

测得结果（mm）

xi：  0.04    0.05    0.04

x=1nxi=0.043mm

3. 方差及灵敏系数

uC2(y)=(∂y∂x)2u2(x)  ∂y∂x=1          uC(y)=u(x)

4．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和激光跟踪仪误差引入的不确定度u2(x)

4.1重复性引入的不确定度u1(x)

4.2激光跟踪仪误差引入的不确定度u2(x)

激光跟踪仪最大允许误差±0.059mm

激光跟踪仪校准结果的扩展不确定度，

直线度为最大与最小的两个距离结果之差，即

注意到直线度很小，即具有相关性。

4.3测量读数值的不确定u(x)

5．合成标准不确定度

6．扩展不确定度

取       k=2