项目编号：1260-2022

审核员远程审核记录（二组）

企业名称：颐中（青岛）实业有限公司

审核员：

审核日期：2022年12月15日上午至2022年12月16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？使用环境条件是否满足要求？ | 4.0总要求 | 查《测量过程识别及控制一览表》及《测量过程统计表》，企业已识别出了主要产品的测量过程97个，其中“烟用胶黏剂（高速接嘴胶）固体含量检测过程”、“烟用香精折光指数检测过程”为2个关键测量过程，其余为重要测量过程共计95个。已将相关的测量设备纳入到测量管理体系管理范畴。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 2 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ 企业是否规定测量体系中所有人员职责？ 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了《测量管理体系质量手册》，明确了各相关部门的计量职能以及相关人员的职责。 询问制造中心、综合管理部及实验室检验人员高彬等测量管理体系相关人员，均清楚本部门及自己的计量职能和相关职责。 企业编制了《人力资源管理及培训程序》，规定了人力资源管理控制要求。抽查测量管理体系内审员安芦芦、张瑞特，经培训合格并持证上岗。符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 企业编制了《顾客满意管理程序》，已识别顾客的测量要求并导出顾客的计量要求。配备的测量设备经验证满足顾客的计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求，符合要求。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面未收到顾客投诉。符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量？ | 5.3质量目标 | 企业在《测量管理体系质量手册》中，规定了对质量目标的管理控制要求，制定的质量目标已分解到综合管理部、 制造中心（生产）、制造中心（测量设备管理）。抽查2022年质量目标完成统计表，各部门的质量目标已按时完成，符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业编制了《文件管理程序》,规定了测量管理体系文件的控制要求。 查企业执行的标准GB/T 2793-1995《胶粘剂不挥发物含量的测定》、Q/JSZY/JS-4.2.12-2021《烟用胶粘剂》，均现行有效，受控，计量单位使用正确，符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业建立了《软件管理程序》，规定了对软件的控制要求。 建立了《检测软件台账》，共计3套检测软件。查实验室现场所用的折光密度仪所用软件LadX-Client已于2022年3月由品质管理部进行了检测软件准确性和可追溯性的定期评价检查。符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3 记录 | 企业编制了《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 抽查制造中心（生产）提供的2022年12月13日出具的《过程检验记录》，记录编号为2221211-243。符合要求。 抽查制造中心（测量设备管理）提供的2022年11月份的《设备运转记录》，记录编号为Z-630-02-06，满足要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4 标识 | 企业编制了《标识管理程序》,并规定了对标识的控制要求。 抽查实验室所用的电子天平（出厂编号为D449814225） 规格型号AUY220 (0~220)g及折光密度仪（FASVB1083 R837），均已送检。有合格标识，符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？使用环境条件是否满足要求 | 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 | 企业编制了《测量设备管理程序》，规定了测量设备的维护管理要求及溯源和受控要求。 查制造中心香精车间所用的电子秤，规格型号为WT300-6，出厂编号为873，建立了测量设备台账，账物相符，由青岛市计量技术研究院进行溯源，出具了检定证书。 查制造中心粘合剂车间所用的数字指示秤（叉车秤），规格型号为T15E，出厂编号为902063，检定日期为2022年03月08日，检定机构为“青岛市计量技术研究院”，检定结果级，符合要求。 企业编制了《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部供方 | 企业编写了《外部供方管理程序》，规定了供方管理及评价的方法。 查企业的检定/校准服务方为“青岛市计量技术研究院”，提供了2022 年 3 月 20 日完成的《检定/校准服务供方资质及服务能力评价表》，对服务方的资质和能力及服务质量进行了评价。符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 11 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.1 计量确认 7.1.4 计量确认过程记录 | 企业编制了《计量确认管理程序》，识别了顾客、组织和法律法规的要求，对测量过程按照关键、重要、一般实施管理，确定了计量要求，识别了测量过程要素和控制限。符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2 计量确认间隔 | 企业建立了《计量确认间隔管理程序》，其中规定了测量设备检定周期/校准时间间隔的评定、调整方法及确认原则。 企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3 设备调整控制 | 企业编制了《测量设备管理程序》、《计量确认管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 14 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2 测量过程 | 企业编制了《测量过程设计和实现控制程序》。对关键测量过程均已导出了计量要求，关键测量过程计量要求的导出及测量设备的验证方法正确。 抽查制造中心（生产）的“烟用胶黏剂（高速接嘴胶）固体含量检测过程”，测量要求的识别与计量要求的导出情况符合要求。验证方法正确。 企业目前无验证不合格的测量设备。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1 测量不确定度 | 企业编制了《测量不确定度管理程序》，对高度控制的测量过程已经按要求进行了测量不确定度评定。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2 溯源性 | 查企业的测量设备台账，所有测量设备均已溯源到SI单位，委托青岛市计量技术研究院进行检定或校准，符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 17 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视? | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 查《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系审核和监视的控制要求。 查“烟用胶黏剂（高速接嘴胶） 固体含量检测过程”， 编制了对应的《烟用胶黏剂（高速接嘴胶）固体含量检测过程控制规范》（文件受控编号：YZSY/QD-CLGF-001），已按照规范要求利用控制图对测量过程的持续稳定进行了监视，满足要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 18 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业编写了《不合格控制程序》，对出现的可疑测量过程和测量设备进行分析确认，对经确认不合格的加以标识并隔离、做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 企业目前无不合格测量设备和不合格测量过程。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 19 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编写了《改进管理控制程序》，对体系运行中发现的问题及时采取措施进行纠正。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |
| 20 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查《测量设备台账》、《产品检验报告单》、《过程检验记录》等相关文件及质量记录均能采用法定计量单位，满足要求。 抽查制造中心粘合剂车间的强制检定的测量设备，出厂编号为U112411，规格型号为(0-1.6)MPa的压力表，检定日期2022年11月04日，检定机构为“青岛市计量技术研究院”，符合要求。 | 综合管理部 制造中心（生产） 制造中心（测量设备管理） | 否 |