目编号：0128-2020-2022

审核员监督审核记录

企业名称： 江苏伸辰智能仪器有限公司

审核员： 吴素平                                    审核日期：2022年12月13日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，公司的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品质部 行政部 技术部 销售部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系手册》规定了公司的计量方针及四项质量目标 ，并已下发到体系覆盖的相关部门，品质部负责组织各部门质量目标的实施，并对各部门落实质量目标进行督促检查，质量目标按规定的内容和时间进行了统计考核，查2022年（1-3）季度的计量工作质量目标统计情况，完成情况较好。 | 品质部 行政部 技术部 销售部 采购部 生产部（生产车间） | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业每年进行一次测量体系内审，于2022年09月（17-18）日组织了公司测量体系内审工作分两组，对公司所有部门及车间进行了全要素的审核，内审中发现了1个次要不符合项，并在规定的时间内进行了整改，不符合项已关闭。 企业于2022年09月20日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司由总经理沈品辉主持，管代洪建及各部门汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告，满足要求。 | 品质部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业每年一次的对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业编制了《外部方控制程序》，品质部每年组织对外购测量设备的外部供方和测量设备检定/校准供方进行评价，企业今年确定合格供方并建立了合格供方清单，提供了确定的两家测量设备的校准机构为江苏新起点测试科技有限公司、南通市计量测试所，并收集了相关的资质及相关的校准项目附件，并对其资质进行了评价，满足要求。 | 品质部 采购部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1 测量设备 6.3.2 环境 7.3.2 溯源性 | 检查了企业的测量设备台帐共50台件，分A、B类管理，抽查了品质部及生产车间现场使用的测量设备：编号12-12-1024，1.6级, (0-4)MPa，的压力表，有效期至2022.12.20；编号SC-SG-01,规格型号G2的螺纹塞规，有效期至2023.07.19；编号090107563，规格型号VC890D数字万用表，有效期至2023.07.19；编号07106358，规格型号LX-A邵氏硬度计,有效期至2023.07.19；检查了现场的测量设备的计量确认合格标识信息与校准证书一致，均在有效期内，符合要求。 该企业的测量设备对使用环境有要求，已配备了空调及温湿度计，温湿度计进行了送检溯源，在有效其内，满足要求。测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 检查重要测量过程，外购件称重、密封圈硬度检测、水温度监测、水表的密封性试验、水表示值检定等测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（电子天平、邵氏硬度计、温度计、压力表、水表检定装置等）均经有资质的校准机构校准，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。抽查了水表示值检定过程，详见《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证的不合格测量设备。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业一年来未有新增重要测量过程。 检查了已识别的测量过程：从配件的尺寸、重量测量、密封圈硬度检测、环境检测、水温度监测、水表的密封性试验、水表示值检定过程等，抽查了重要测量过程“水表示值检定过程”：一年来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。对水表示值检定过程进行了不确定度评定和测量过程有效性确认，并对测量过程按照控制规范的频次进行持续监视。详见不确定度评定报告、测量过程有效性确认记录、测量过程监视记录及控制图，详见水表示值检定过程《测量过程控制检查表》及附件《水表示值检定过程不确定度评定》、《测量过程有效性确认记录》，符合标准的要求。 | 品质部 技术部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查：企业编制的《顾客满意度测量控制程序》，检查了2022年的内部顾客满意度调查，内部顾客满意度为96%，达到目标95%的要求。 销售部负责外部顾客满意度调查，检查了外部顾客满意度调查情况，外部顾客对企业产品质量完美、售后服务态度及时，总体都很满意。 | 品质部 销售部 | 否 |
| 9 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行了持续监视。检查了企业的《测量过程及控制一览表》，抽查了水表示值检定过程的监视记录及质量控制图，详见附件。 | 品质部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合项。 | 品质部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 11 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品质部 行政部 技术部 生产部 （生产车间） | 否 |
| 12 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业无强检计量器具。抽查相关部门的各种计量记录，基本能使用法定计量单位，有个别记录中法定计量单位书写不规范，已和相关人员进行了沟通，及时进行了整改。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电和水；2022年01月份至11月份，总能耗2.61tce，不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传及公司产品招投标。 | 行政部 | 否 |
| 15 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构无任何变更情况：营业执照因当地市场监督管理局的要求，经营范围的项目名称规范化，进行了变更，变更时间2021年12月03日，其余未变化。见附件。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 对企业的销售合同抽样，抽样范围需涵盖企业申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查企业的二份销售合同，1、需方南通万洲贸易有限公司，合同编号 WZCG-2022-2,签订时间2022年04月15日，产品名称：NB物联网水表等，合同内容包括质量要求及售后服务条款规定等内容；2、需方湖南金龙潍微科技股份有限公司，合同编号 SCHT2022012401，签订时间2022年01月24日，产品名称：NB远传阀控水表、NB无线远传水表，合同内容包括质量要求及售后服务条款规定等内容，确认企业对应的产品生产过程涉及有对应的测量过程和测量设备，测量设备的配备可满足该合同产品的生产和检验要求。 | 销售部 | 否 |