项目编号：1302-2021-2022

审核员现场审核记录

企业名称：杭州莱宸科技有限公司

审核员：                                    审核日期： 2022年12月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 企业在上一个年度内营业执照无变化、测量过程没有增加；企业因为工作情况，部门进行了部分调整，组织架构图发生了变化（相应职能同步转移），在2022年06月01日修改测量管理手册和程序文件，新版本号为A/1。企业上一年未收到投诉，未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升。企业本次无新增高度测量过程。 | 管理者代表 品质管理部 人力行政部 制造部 研发部 市场部 计划采购部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了7项质量目标，已分解至各部门、有目标指标。 查：QR-6.2-01，2022年质量目标，完成情况较好，满足要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2022年11月18日开展了单体系管理评审，由公司总经理郑乐进主持，管理评审计划全面、有签到表。部门汇报了测量体系各方面工作的运行情况，会议肯定了公司测量管理体系的质量方针目标策划到位，整个测量管理体系实施运行的过程处于受控，有效和适宜，形成测量体系管理评审报告。对企业测量管理体系目前存在的1个方面的问题落实了整改部门。 | 品质管理部 人力行政部 | 否 |
|  | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。抽查《合格供方名录》内的中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室、浙江省计量科学研究院，为测量设备检定/校准服务方，企业未能提供相关的资质及校准项目附件，并对其进行相应的资质评价，不满足GB/T19022-2003标准6.4 条款要求。 | 品质管理部 市场部 | 02 次要不符合项 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：企业的《测量设备管理台账》，实行分类管理，共有59台件，台帐信息全面。 抽查:数显卡尺，规格型号为(0-200)mm，编号为20-2， 校准日期：2022年09月19日，校准机构：中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室，有计量确认合格标识。。 抽查：压力表，规格型号为Y-60（0~1.6）MPa，编号为E21092701，校准日期：2022年10月27日，校准机构：浙江省计量科学研究院。 抽查：质量法水表检定装置，规格型号为SYSZ25 DN（15-25），出厂编号为SY2021658，检定日期2022年11月14日，检定单位：浙江省计量科学研究院。 抽查：水表检定装置，规格型号为LS-3B DN (15-25)，编号为935-2，检定日期2022年11月14日，检定单位：浙江省计量科学研究院。 查：生产过程中在用的直流低电阻测试仪，规格型号为CXT2516B，编号为OK11162052，列入测量设备台账管理，但未送检溯源，不满足GB/T19022-2003标准6.3.1条款要求。 测量设备的计量确认合格标识、台账信息内容和证书一致。测量设备使用环境条件满足要求。符合要求。 | 品质管理部 制造部 | 01 次要不符合项 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业的测量过程包括：冷水水表流量测量过程、高低温测试过程、电压值检测过程等。 抽查：DN20冷水水表Q3流量测量过程，所用的测量设备为质量法水表检定装置，规格型号为SYSZ25 DN（15~25），编号为SY2021658， 检定日期：2022年11月14日,有效期至2024年11月13日，检定机构：浙江省计量科学研究院，在有效期范围内，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确。 | 品质管理部 制造部 | 否 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程管理程序》，对纳入体系管理的重要测量过程控制和一般的测量过程控制的测量设备测量过程进行了识别，提供了《计量确认和测量过程汇总一览表》，按照控制规范中规定的频次进行了监视。 企业测量过程共计16个，其中重要测量过程6个，一般测量过程10个；企业一年来无新增测量过程。 查：冷水水表流量测量过程、高低温测试过程、电压值检测过程等。；本次重点抽查了DN20冷水水表Q3流量测量过程，体系运行以来能按照控制规范要求进行控制，计量要求的导出正确，配备的测量设备，经校准，并进行了计量验证，验证结果合格，验证方法正确，经过了测量不确定度评定、测量过程有效性确认，方法正确；详见《计量要求导出与验证记录表》、《测量过程控制检查表》及《DN20冷水水表Q3流量测量过程不确定度评定》、《DN20冷水水表Q3流量测量过程有效性确认记录》。 | 品质管理部 制造部 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度管理程序》文件，满足标准要求。 重点抽查了DN20冷水水表Q3流量测量过程的不确定度评定，方法正确，满足要求。见《DN20冷水水表Q3流量测量过程不确定度评定》。 | 品质管理部 制造部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业建立了《顾客满意度管理程序》采取《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 查：2022年品质管理部对内部顾客发出18张满意度调查表，收回18张，满意度大于95%，满足要求。 查：外部顾客满意度调查表，满意度均高于90 %，满足要求。 | 品质管理部 市场部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2022年10月27日组织了测量管理体系内审，由管理者代表为组长，有内审计划、内审报告等，开具了1个次要不符合项，内容为：“中国电子科技集团公司第五十二研究所校准实验室”资质过期；企业立即于2022年10月29日进行了原因分析、采取纠正措施，及时整改完毕。 | 品质管理部 计划采购部 | 否 |
| 10 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制在《测量管理体系审核和监视管理程序》中，规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，对测量过程的策划、设计、实现、测量过程失控分析，纠正和预防措施做了规定。满足要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 11 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 上一年度监督审核出具了1个次要不符合项，具体如下：不符合报告编号01，具体为：生产部（生产车间）在用的数显卡尺，规格型号为（0-150）mm，出厂编号20081128，于2021年09月01日经中国电子科技集团公司第五十二研究所进行校准，校准周期一年，经计量验证合格；但未贴计量确认标识，不符合GB/T 19022-2003条款6.2.4 标识的要求。 此次通过微信连线视频确认，企业对上一年度制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭此次要不符合项。 目前企业暂无不合格测量过程、不合格测量设备。满足要求。 | 品质管理部 制造部 | 否 |
| 12 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 查：企业于2022年10月27日日开具的内审不符合报告，采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 企业对上一年度测量管理体系审核时发现的1个次要不符合项，采取纠正措施，及时整改完毕。符合要求。 | 品质管理部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制 要求 | 企业测量设备共59台，均纳入到测量管理体系管理范畴，公司无强检测量设备；测量设备按周期送检计划进行检定/校准，列入计量管理工作。 抽查:测量设备一览表，填写基本规范，个别法定计量单位书写不规范，已于企业相关人员沟通、纠正。量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 品质管理部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业消耗的主要是电、水，自2021年10月至2022年09月，耗电19484kWh，用水796t，全年耗能折算成2.46t标准煤，不是重点能耗单位。 | 人力行政部 | 否 |
| 15 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 企业对标志的使用，符合相关标准和规定。测量管理体系认证证书主要用于：激励员工始终保持提升产品质量的信念、企业形象广告宣传、招投标等。 | 人力行政部 | 否 |
| 16 | 对公司的销售合同抽样，抽样范围需涵盖公司申请的产品的范围 | 产品的销售 | 抽查：购销合同。需方：慈溪市阳光老年城发展有限公司，签订时间为2022年3月18日，产品名称为水表，数量380台，合同内规定了质量要求、技术标准，供方对质量负责的条件和期限以及违约责任等。 | 市场部 | 否 |